## 3.2. Оценочные материалы

1. Что НЕ входит в состав инженерно-геодезических изысканий?

+ лабораторный анализ состава грунта

- сбор и анализ топографо-геодезических материалов, включая материалы и данные изысканий прошлых лет

- построение (развитие) опорных геодезических сетей

- создание планово-высотной съемочной геодезической сети

- топографические съемки (обновление планов)

2. Какой из этих инструментов предназначен для определения планового положения точек с высокой точностью (+/- 1мм)?

+ тахеометр

- оптический теодолит

- оптический нивелир

- цифровой нивелир

- ГНСС-приемник

3. Какой из этих инструментов предназначен для определения высотного положения точек с высокой точностью (+/- 1мм)?

+ оптический нивелир

- оптический теодолит

- цифровой теодолит

- ГНСС-приемник

4. Какой из этих нормативных документов используется для определения сметной стоимости геодезических работ

+ Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства (цены приведены к базисному уровню на 01.01.2001 г.)

- СП 317.1325800.2017 Инженерно-геодезические изыскания для строительства

- ГКИНП-09-32-80 Основные положения по аэрофотосъемке, выполняемой для создания и обновления топографических карт и планов

- ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS

5. Исключите материалы, которые НЕ являются результатом выполнения инженерно-геодезических изысканий

+ поэтажные планы зданий

- данные о ситуации местности

- данные о рельефе местности

- данные о существующих зданиях и сооружениях (наземных, подземных и надземных)

6. Какую информацию нельзя получить, используя Публичную кадастровую карту (https://pkk.rosreestr.ru/)

+ информацию о налоговой задолженности владельца участка

- информацию о земельном участке

- информацию кадастровой стоимости участка

- информацию о владельце участка

7. Исключите работы, которые НЕ относятся к инженерным изысканиям для строительства

+ инженерно-климатические изыскания

- инженерно-геодезические изыскания

- инженерно-геологические изыскания

- инженерно-гидрометеорологические изыскания

- инженерно-экологические изыскания

8. Исключите сервисы, которые НЕ относятся к геоинформационным

+ Доставка транспортной компанией

- 2ГИС

- Яндекс-карты

- Публичная кадастровая карта

9. С помощью чего осуществляется мониторинг деформаций инженерных сооружений

+ осадочных марок

- репера государственной геодезической сети

- пункта триангуляции

- деформационных швов

10. Какой из этих нормативных документов используется для выполнения топографической съемки тахеометром

- Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства (цены приведены к базисному уровню на 01.01.2001 г.)

+ СП 317.1325800.2017 Инженерно-геодезические изыскания для строительства

- ГКИНП-09-32-80 Основные положения по аэрофотосъемке, выполняемой для создания и обновления топографических карт и планов

- ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS

11. Каким образом тахеометр определяет свое местоположение (станция тахеометра, точка С) с севера или юга относительно линии АВ?

+ по изменению отсчетов по горизонтальному кругу

- по расстоянию до точек

- по встроенному компасу

- по изменению отсчетов по вертикальному кругу

12. Какова точность определения высотных отметок точек на расстоянии 100 метров при измерении с помощью тахеометра?

+ сантиметровая

- миллиметровая

- дециметровая

- микрометровая

13. Какова точность определения высотных отметок точек на расстоянии 100 метров при измерении с помощью нивелира?

+ миллиметровая

- сантиметровая

- дециметровая

- микрометровая

14. С помощью чего можно определить величину провисания провода ЛЭП?

+ тахеометра

- нивелира

- рулетки

- спутникового оборудования

15. С какими эксплуатирующими организациями нужно согласовывать топографический план, выполненный в плотной городской застройке?

+ Тепловые сети

- Госавтоинспекция

- Администрацией города

16. Где взять информацию о координатах точек государственной геодезической сети для выполнения работ и составления технического отчета и дальнейшего его согласования?

+ В Росреестре

- В открытых источниках интернета

- В архивных данных подрядной организации

- На форуме геодезистов

17. Что относится к исполнительным геодезическим работам?

+ проверка соответствия результатов топографической съемки проектным решениям

- вынос границ участка землепользования

- любые работы, исполняемые геодезистами

- нивелирование профиля проектного положения трассы жд

18. Исключите геодезические работы, которые НЕ проводятся при строительстве мостов

+ наблюдение за деформациями моста

- разбивка проектных точек опор моста

- нивелирование профиля реки

- определение вертикальности опор моста

19. Исключите работы, которые НЕ относятся к кадастровым

+ нивелирование участка способом «по квадратам»

- топографическая съемка земельного участка

- определение границ участка землепользования

- юридическая проверка документов на участок и собственника

20. Исключите работы, в которые НЕ применяется спутниковое (ГНСС) оборудование

+ определение отметок каждого этажа при строительстве зданий

- топографическая съемка земельного участка

- определение границ участка землепользования

- создание опорных геодезических сетей

21. Целесообразное использование геодезического оборудования при топографической съемке в плотной застройке:

+ ГНСС оборудование для создания планово-высотного обоснования, тахеометр для топографической съемки

- все работы выполнять тахеометром

- все работы выполнять ГНСС оборудованием

- ГНСС оборудование для топографической съемки, тахеометр для создания планово-высотного обоснования

22. Целесообразное использование геодезического оборудования при топографической съемке на открытой местности (в поле):

+ все работы выполнять ГНСС оборудованием

- ГНСС оборудование для создания планово-высотного обоснования, тахеометр для топографической съемки

- все работы выполнять тахеометром

- ГНСС оборудование для топографической съемки, тахеометр для создания планово-высотного обоснования

23. Какие работы НЕ проводятся при текущем содержании объектов железнодорожного транспорта:

+ разбивка проекта трассы новой жд линии

- нивелирование профиля жд пути

- съемка кривых в плане

- наблюдение за деформациями ИССО

24. Исключите инструменты, которые НЕ используются в нивелирных работах на строительной площадке

+ лазерный дальномер

- оптический нивелир

- лазерный нивелир

- ротационный нивелир

- гидроуровень

25. Исключите работы, которые НЕ относятся к маркшейдерским

+ определение прогиба балок путепровода

- определение объемов горных выработок

- ориентирование линии при строительстве тоннелей

- определение глубины котлована

26. Какое из нижеперечисленных действий НЕ приведет к увеличению точности измерений?

+ проведение поверки инструмента

- проведение юстировки инструмента

- многократное измерение с последующим выведением среднего значения

- использование высокоточных методов измерений

27. Какой из этих методов измерений относится к высокоточным?

+ нивелирование из середины

- нивелирование вперед

28. Что НЕ относится к сферам применения результатов инженерно-геодезических изысканий?

+ расчет полезной нагрузки строительных конструкций

- строительство мостов

- определение мест вырубок растительности в пределах полосы отвода дорог

- прокладывание газопровода

29. Какие виды работ НЕ относятся к организационным при выполнении инженерно-геодезических изысканий?

+ составление сметы на выполнение работ

- согласование проекта производства работ

- заключение договора подряда

- получение разрешения на выполнение геодезических работ

30. Что НЕ входит в состав работ подготовительного периода инженерных изысканий?

+	камеральная обработка результатов измерений

-	составление программы выполнения инженерных изысканий и согласование ее с заказчиком

-	оформление договорной документации

-	регистрацию и сбор данных в соответствующих организациях, необходимых для выполнения инженерных изысканий

-	получение разрешения на выполнение работ по инженерным изысканиям

31. Какие объекты НЕ относятся к особо опасным при проведении на них геодезических работ?

+ мосты большой протяженности, пролеты более чем 100 метров

-  объекты использования атомной энергии

- линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт и более

- подвесные канатные дороги

32. Исключите неверное утверждение: с помощью тахеометра можно определять

+ глубину залегания подземных коммуникаций

- расстояния

- горизонтальные углы

- вертикальные углы

- координаты точек

- площадь участка

33. Исключите неверное утверждение: с помощью нивелира можно определять

+ вертикальные углы

- расстояния

- горизонтальные углы

- высоты точек

34. Исключите неверное утверждение: с помощью дальномера (с датчиком наклона) можно определять

+ горизонтальные углы

- высоту здания

- площадь участка

- угол наклона поверхности

- расстояния

35. Исключите неверное утверждение: с помощью ГНСС оборудования с полевым контроллером можно определять

+ вертикальность здания

- координаты точек

- площадь участка

- нивелирование профиля

36. С помощью планиметра можно измерять на карте

+ площадь участка

- координаты точек

- высоты точек

- азимуты

37. Исключите неверное утверждение: с помощью программы Топокад можно создавать

+  моделировать деформационные процессы сооружений

- цифровую модель местности

- объемы земляных работ

- топографический план местности

- экспорт координат точек в тахеометр

- трассировать линейный объект

38. Аэрофотосъемка (в геодезии) – это

+ комплекс работ для получения топографических карт, планов и ЦММ с использованием материалов фотографирования местности с летательных аппаратов или из космоса

- комплекс работ для получения видеоматериалов местности с летательных аппаратов или из космоса

- комплекс работ, выполняемых с целью получения топографических карт или планов местности, а также получение топографической информации в другой форме

39. Исключите неверное утверждение: К камеральным работам относится

+ топографическая съемка участка

- отрисовка топографического плана

- уравнивание точек планово-высотного обоснования

- построение профиля трассы

40. Какие опорные геодезические сети НЕ существуют?

+ высоковольтные сети

- государственные (ГГС)

- сети сгущения (ГСС)

- съемочные сети

- специальные сети

- высотные сети (ГВС)

41. Что НЕ относится к пунктам высотной государственной геодезической сети

+ временный металлический столбик

- грунтовый репер

- стенной репер

- нивелирная марка

42. Исключите неверное утверждение: эти способы разбивки (выноса в натуру) точек могут применяться на строительной площадке при строительстве зданий?

+ способ мнимых координат

- способ прямоугольных координат

- способ полярных координат

- способ угловой засечки

- створно-линейный способ

- способ линейной засечки

43. Какие работы выполняются при трассировании линейных объектов?

- разбивка строительной сетки

+ камеральное трассирование

+ разбивка элементов кривых трассы на местности

+ разбивка пикетажа трассы на местности

+ съемка поперечников

44. Какие геодезические работы проводятся в основной период строительства

+ вынос в натуру осей конструктивных элементов

-	составление исполнительного генерального плана, специальных исполнительных инженерных планов, профилей, разрезов

-	создание геодезической разбивочной основы

-	сбор, анализ и обобщение материалов

-	топографо-геодезические изыскания

45. Какие объекты строительства относятся к линейным?

+ железные дороги

-	искусственные сооружения

-	здания

-	футбольное поле

-	дамба