  - ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Тема 1. Текущее содержание и ремонт железнодорожного пути.

- Геодезические работы при строительстве железных дорог.

- Детальная разбивка железнодорожных кривых.

- Разбивка вертикальных кривых.

- Разбивка стрелочного перевода, примыкания пути, съездов и стрелочных улиц.

- Геодезические работы при строительстве вторых путей.

- Геодезические работы при ремонтах пути.

Тема 2. Общие понятия о инженерно-геодезических работах в путевом хозяйстве.

1.	Какие 	работы 	относятся 	к 	инженерно-геодезическим?

2.	Какие нормативные документы актуальны в области инженерно-геодезических работ?

3.	Виды геодезических измерительных работ, выполняемые для проведения инженерно-геодезических изысканий.

4.	Что в геодезии называют съемкой?

5.	Что такое абрис местности?

Тема 3. Инструменты и принадлежности в комплекте геодезиста. Правила пользования измерительными приборами. Поверки инструментов. Сервисное обслуживание геодезических приборов.

- Разделение приборов по назначениям.

- Единицы измерения в геодезии.

- Поверки электронного теодолита.

- Поверки электронного нивелира

- Поверки электронного тахеометра

- Электронные инструменты для нивелирования профиля трассы

- Приборы для определения положения точек в горизонтальной и вертикальной плоскости, в пространстве.

- Комплект спутникового оборудования для геодезических работ.

- Перечислите инструменты для построения наклонной и горизонтальной плоскости.

- Приборы для камеральной обработки результатов измерений.

- Основное 	вспомогательное 	оборудование 	при 	выполнении

геодезических работ

- Классификация погрешностей (ошибок), возможных при геодезических измерениях. Расчет точности и выбор методики измерений.

- Подбор прибора геодезических измерений по заданной точности.

- Вспомогательные инструменты геодезиста.

- Организации, где производится сервисное обслуживание геодезических приборов.

- Какие поверки инструментов можно выполнить самостоятельно?

Тема 4. Тахеометрическая съемка. Нивелирные работы. ГНССсъемка.

- Состав работ при выполнении тахеометрической съемки.

- Что такое топографический план?

- Какие работы выполняются при подготовительных, основных и камеральных работ тахеометрической съемки?

- Что такое карта? В чем её сходство и различие с планом?

- Что такое масштаб и как он выражается?

- Участие в промерах при съемке подземных коммуникаций;

- В чем сущность прямых и обратных геодезических задач?

- Что называется горизонтальным углом?

- Как устроена сетка нитей, где она находится?

- Что называют высотой сечения рельефа?

- Что подразумевается под названием «станция»?

- Что такое нивелирование?

- Какие существуют методы нивелирования?

- В чем сущность геометрического нивелирования?

- В чем преимущество нивелирования из середины?

- Что называется горизонтальным углом?

- Какое различие между высотой и горизонтом инструмента?

- Как определить направление склона рельефа?

- Системы местоопределения (позиционирования): ГЛОНАСС, GPS.

Тема 5. Государственная геодезическая сеть. Создание планово-высотного обоснования.

- Какие бывают виды государственной геодезической сети?

- Классы теодолитного хода

- Классы нивелирования

- Как создается планово-высотного обоснование?

- Уравнивание планово-высотного хода. 6. 	Виды опорных геодезических пунктов

- Закрепление точек на местности.

- Глобальные системы координат: астрономические, геодезические, географические, ПЗ-90, WGS-84.

- Как осуществляется вскрытие и закрытие центра геодезического знака или репера?

- Закрепление реперов и пикетов;

- Какие поверхности называются уровенными?

- Что значит ориентировать линию?

- Что называют азимутом?

- Что называют дирекционным углом?

- Теодолитная 	съемка. 	Прокладка 	теодолитных 	ходов.

Классификация ходов.

- Особенности увязки углов в теодолитных ходах.

- Особенности увязки линейных приращений координат в замкнутом полигоне и диагональных ходах.

Тема 6. Камеральная обработка и формализация результатов работ по инженерно-геодезическим изысканиям.

- Перечислите современных программные продукты для обработки данных геодезических работ.

- Определение объемов земляных работ по результатам маркшейдерских работ.

- Мониторинг изменения положения точек в результате деформаций сооружений.

- Обработка результатов топографической съемки.

- Обработка результатов нивелирования.

- Создание 3D-модели аэрофотосъемки, построение ортофотоплана в результате маркшейдерской съемки карьера с применением БПЛА.

Тема 7. Охрана труда при выполнении топографо – геодезических и маркшейдерских работ.

- Охрана труда при организации и проведении топографо – геодезических и маркшейдерских работ.

- Требования охраны труда при следовании работников к месту работы и обратно.

- Требования охраны труда к организации работ.

- Охрана труда при выполнении работ с измерительными инструментами.

- Охрана труда на электрифицированных линиях, в тоннелях, на искусственных сооружениях.

- Правила по охране труда при выполнении инженерногеодезических изысканий на скоростных и высокоскоростных линиях.

- Требования охраны труда перед началом и во время работы, перед выходом на перегон.

- Требования по обеспечению безопасности движения поездов при выполнении работ на бесстыковом пути.

Примерные тесты для самоконтроля и подготовки к итоговой аттестации

1. Где изображен способ нивелирования: «геометрическое нивелирование способом «вперед»

- а)

+        б)

- в)

- г)

- д)

- е)

  - Где изображен способ нивелирования: «спутниковое нивелирование»

- а)

- б)

- в)

- г)

- д)

+        е)

  - Где точка начала отсчета по оси абсцисс (ось X), по широте?

+        экватор

- истинный меридиан

- нулевой (осевой) меридиан

- магнитный меридиан

  - Где точка начала отсчета по оси ординат (ось Y), по долготе?

- экватор

- истинный меридиан

+ нулевой (осевой) меридиан

- магнитный меридиан

  - Географической широтой называется:

- угол между северным направлением осевого меридиана или линии ему параллельной и заданным направлением

+ угол, образованный нормалью к поверхности эллипсоида, проходящей через данную точку, и плоскостью экватора

- угол между северным направлением магнитного меридиана или линии ему параллельной и заданным направлением

- двугранный 	угол, 	образованный 	плоскостями  начального  (гринвичского) геодезического меридиана и геодезического меридиана данной точки

  - Единицы измерения географических координат?

- километры

+ градусы, минуты, секунды

- промилле

- проценты

7. Чему равен горизонтальный угол β, измеренный теодолитом, образованный между точками BAC, если отсчет на точке B=100°40', отсчет на точке C=150°10'

- 250°50'

- 310°30'

- 49°70'

+        49°30'

8. Чему равен горизонтальный угол β, измеренный теодолитом, образованный между точками BAC, если отсчет на точке B=320°40', отсчет на точке C=50°10'

+        89°30'

- 270°30'

- 250°50'

- 89°70'

9. Чему равен уклон v линии АВ, если горизонтальное проложение S=100м, а разница высот точек h=5м?

- 5‰

- 0,5%

+        50‰

- 50%

10. Что такое угловая невязка в измеряемом многоугольнике?

- разница между теоретической суммой углов и суммой измеренных углов

- разница между теоретической суммой углов и произведением измеренных углов

- разница между произведением измеренных углов и теоретической суммой углов

+      разница между суммой измеренных углов и теоретической суммой углов

11. Чему равна угловая невязка в треугольнике, если в результате измерений углы равны: β1=60°30', β2=61°30', β3=62°30'

- (-4°30')

+        (4°30')

- (184°00')

- (-184°00')

- Какой из этих инструментов предназначен для определения планового положения точек с высокой точностью (+/- 1мм)?

+        тахеометр

- оптический теодолит

- оптический нивелир

- цифровой нивелир

- ГНСС-приемник

- Какой из этих инструментов предназначен для определения высотного положения точек с высокой точностью (+/- 1мм)?

+        оптический нивелир

- оптический теодолит

- цифровой теодолит

- ГНСС-приемник

14. Исключите материалы, которые НЕ являются результатом выполнения инженерно-геодезических изысканий

+        поэтажные планы зданий

- данные о ситуации местности

- данные о рельефе местности

- данные о существующих зданиях и сооружениях (наземных, подземных и надземных)

15. Исключите сервисы, которые НЕ относятся к геоинформационным

+        Доставка транспортной компанией

- 2ГИС

- Яндекс-карты

- Публичная кадастровая карта

16. С 	помощью 	чего 	осуществляется 	мониторинг 	деформаций инженерных сооружений

+       осадочных марок

- репера государственной геодезической сети

- пункта триангуляции

- деформационных швов

17. Какой из этих нормативных документов используется для выполнения топографической съемки тахеометром

- Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства (цены приведены к базисному уровню на 01.01.2001 г.)

+  СП 317.1325800.2017 Инженерно-геодезические изыскания для строительства

- ГКИНП-09-32-80 	Основные 	положения 	по  аэрофотосъемке, выполняемой для создания и обновления топографических карт и планов

- ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS

18. Каким образом тахеометр определяет свое местоположение (станция тахеометра, точка С) с севера или юга относительно линии АВ?

+        по изменению отсчетов по горизонтальному кругу

- по расстоянию до точек

- по встроенному компасу

- по изменению отсчетов по вертикальному кругу

- Какова точность определения высотных отметок точек на расстоянии 100 метров при измерении с помощью тахеометра?

+         сантиметровая

- миллиметровая

- дециметровая

- микрометровая

- Какова точность определения высотных отметок точек на расстоянии 100 метров при измерении с помощью нивелира?

+         миллиметровая

- сантиметровая

- дециметровая

- микрометровая

- С помощью чего можно определить величину провисания провода ЛЭП?

+        тахеометра

- нивелира

- рулетки

- спутникового оборудования

22. Где взять информацию о координатах точек государственной геодезической сети для выполнения работ и составления технического отчета и дальнейшего его согласования?

+        В Росреестре

- В открытых источниках интернета

- В архивных данных подрядной организации

- На форуме геодезистов

23. Что относится к исполнительным геодезическим работам?

+   проверка соответствия результатов топографической съемки проектным решениям

- вынос границ участка землепользования

- любые работы, исполняемые геодезистами

- нивелирование профиля проектного положения трассы жд

24. Исключите геодезические работы, которые НЕ проводятся при строительстве мостов

+       наблюдение за деформациями моста

- разбивка проектных точек опор моста

- нивелирование профиля реки

- определение вертикальности опор моста

25. Исключите работы, в которые НЕ применяется спутниковое (ГНСС) оборудование

+ определение отметок каждого этажа при строительстве зданий

- топографическая съемка земельного участка

- определение границ участка землепользования

- создание опорных геодезических сетей

26. Целесообразное использование геодезического оборудования при топографической съемке в плотной застройке:

+     ГНСС оборудование для создания планово-высотного обоснования, тахеометр для топографической съемки

- все работы выполнять тахеометром

- все работы выполнять ГНСС оборудованием

- ГНСС оборудование для топографической съемки, тахеометр для создания планово-высотного обоснования

27. Целесообразное использование геодезического оборудования при топографической съемке на открытой местности (в поле):

+       все работы выполнять ГНСС оборудованием

- ГНСС оборудование для создания планово-высотного обоснования, тахеометр для топографической съемки

- все работы выполнять тахеометром

- ГНСС оборудование для топографической съемки, тахеометр для создания планово-высотного обоснования

28. Какие работы НЕ проводятся при текущем содержании объектов железнодорожного транспорта:

+       разбивка проекта трассы новой жд линии

- нивелирование профиля жд пути

- съемка кривых в плане

- наблюдение за деформациями ИССО

29. Исключите инструменты, которые НЕ используются в нивелирных работах на строительной площадке

+ лазерный дальномер

- оптический нивелир

- лазерный нивелир

- ротационный нивелир

- гидроуровень

30. Исключите работы, которые НЕ относятся к маркшейдерским

+        определение прогиба балок путепровода

- определение объемов горных выработок

- ориентирование линии при строительстве тоннелей

- определение глубины котлована

31. Какое из нижеперечисленных действий НЕ приведет к увеличению точности измерений?

+        проведение поверки инструмента

- проведение юстировки инструмента

- многократное измерение с последующим выведением среднего значения

- использование высокоточных методов измерений

32. Какой из этих методов измерений обладает большей точностью?

+       нивелирование из середины

- нивелирование вперед

33. Какие объекты НЕ относятся к особо опасным при проведении на них геодезических работ?

+        мосты большой протяженности, пролеты более чем 100 метров

- объекты использования атомной энергии

- линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт и более

- подвесные канатные дороги

34. Исключите неверное утверждение: с помощью тахеометра можно определять

+        глубину залегания подземных коммуникаций

- расстояния

- горизонтальные углы

- вертикальные углы

- координаты точек

- площадь участка

35. Исключите неверное утверждение: с помощью нивелира можно определять

+        вертикальные углы

- расстояния

- горизонтальные углы

- высоты точек

36. Исключите неверное утверждение: с помощью дальномера (с датчиком наклона) можно определять

+        горизонтальные углы

- высоту здания

- площадь участка

- угол наклона поверхности

- расстояния

37. Исключите неверное утверждение: с помощью ГНСС оборудования с полевым контроллером можно определять

+        вертикальность здания

- координаты точек

- площадь участка

- нивелирование профиля

38. С помощью планиметра можно измерять на карте

+        площадь участка

- координаты точек

- высоты точек

- азимуты

39. Исключите неверное утверждение: с помощью программы Топокад можно создавать

+        моделировать деформационные процессы сооружений

- цифровую модель местности

- объемы земляных работ

- топографический план местности

- экспорт координат точек в тахеометр

- трассировать линейный объект

40. Аэрофотосъемка (в геодезии) – это

+       комплекс работ для получения топографических карт, планов и ЦММ с использованием материалов фотографирования местности с летательных аппаратов или из космоса

- комплекс работ для получения видеоматериалов местности с летательных аппаратов или из космоса

- комплекс работ, выполняемых с целью получения топографических карт или планов местности, а также получение топографической информации в другой форме

41. Исключите неверное утверждение: К камеральным работам относится

+        топографическая съемка участка

- отрисовка топографического плана

- уравнивание точек планово-высотного обоснования

- построение профиля трассы

42. Какие опорные геодезические сети НЕ существуют?

+        высоковольтные сети

- государственные (ГГС)

- сети сгущения (ГСС)

- съемочные сети

- специальные сети

- высотные сети (ГВС)

43. Что НЕ относится к пунктам высотной государственной геодезической сети

+	временный металлический столбик - грунтовый репер

- стенной репер

- нивелирная марка

44. Исключите неверное утверждение: эти способы разбивки (выноса в натуру) точек могут применяться на строительной площадке при строительстве зданий?

+ 	способ мнимых координат

- способ прямоугольных координат

- способ полярных координат

- способ угловой засечки

- створно - линейный способ

- способ линейной засечки

45. Какие геодезические работы проводятся в основной период строительства

+ 	вынос в натуру осей конструктивных элементов

- составление исполнительного генерального плана, специальных исполнительных инженерных планов, профилей, разрезов

- создание геодезической разбивочной основы

- сбор, анализ и обобщение материалов

- топографо-геодезические изыскания

46. Какие объекты строительства относятся к линейным?

+ 	железные дороги

- искусственные сооружения

- здания

- футбольное поле

- дамба

47. Чем отличаются классы нивелирования?

+ 	Точностью измерений

- Требованиями к опыту геодезиста

- Временем года измерений

- Протяженностью измерений

48. В каком случае необходимо прокладывать нивелирный ход на площадке строительства?

+	Когда нивелирование всей поверхности строительной площадки невозможно  из одной станции

- Когда перепад высот точек поверхности строительной площадки не более 1м

- Когда стороны квадратов строительной сетки не более 50м

- Когда горизонтальные углы между измеряемыми точками более 90 градусов

49. Можно ли нивелировать поверхность из разных станций, привязавшись к разным относительным реперам?

+ 	Можно, если определено превышение между относительными реперами

- Можно, если известны отметки относительных реперов

- Можно, 	если 	определены 	отметки 	станций 	от 	разных

относительных реперов

50. Как определить отметку точки на крутом спуске, если длины рейки недостаточно для ее визирования?

+ 	Сделать необходимое количество промежуточных станций

- Рейку поднять выше руками

- Наклонить нивелир вниз относительно горизонта

- Снять нивелир со штатива и поставить его на землю

51. В чем заключаются технические недостатки цифрового нивелира?

+ 	Зависимость от электропитания

- Высокая стоимость устройства

- Высокая точность измерений прибора

- Сложность использования

52. В чем заключаются технические недостатки лазерного нивелира?

+ 	Невозможно использовать 	прибор при ярком освещении/ограничение дальности работы яркостью лазерного луча

- Низкая стоимость прибора

- Сложность использования

53. Где применяется вид геодезических работ «вынос точек в натуру (разбивка точек)»?

+ 	При определении границ участка землепользования

+ 	При разбивке кривой

+ 	При разбивке строительной сетки

+ 	При выносе проекта строительства здания в натуру

+ 	При закреплении точек оси трассы железной дороги

- При нивелировании профиля трассы

54. Расстояние от нивелира до рейки равно

+ 	15,7

- 16,21

- 14,42

- 15,0

55. Расстояние от нивелира до рейки равно

+	20,5

- 20,9

- 21,9

- 19,5