Образцы тестовых заданий для промежуточной аттестации

- Назначение перегонных систем железнодорожной автоматики и телемеханики?

- Регулирование движения поездов на перегонах

- Управление локомотивом при движении по перегону

- Управление стрелками и сигналами

- Обеспечение безопасности движения поездов}

- Какие из перегонных систем железнодорожной автоматики и телемеханики не влияют на уровень безопасности движения поездов?

- Системы диспетчерского контроля

- Автоматические ограждающие устройства на переездах

- Системы автоматической локомотивной сигнализации

- Все системы ЖАТ повышают безопасность движения}

- Какие из перегонных систем железнодорожной автоматики и телемеханики не влияют на эффективность перевозочного процесса?

- Системы автоматической переездной сигнализации

- Системы автоматической локомотивной сигнализации

- Системы диспетчерского контроля

- Все системы железнодорожной автоматики и телемеханики повышают эффективность перевозочного процесса}

- За счет чего при внедрении автоблокировки повышается участковая скорость?

- За счет уменьшения времени стоянки грузовых поездов под обгоном

- За счет повышения ходовой скорости при внедрении более мощных локомотивов

- За счет применения на перегонах автоматически действующих светофоров

- За счет увеличения пропускной способности

- Безопасность движения при внедрении АБ повышается за счет:

- Автоматического контроля состояния участков пути

- Автоматического контроля исправности элементов АБ

- Возможности внедрения АЛСН

- Автоматического воздействия на тормозную систему поезда при нарушении условий безопасности}

- Какой из сигналов входного светофора "желтый" или "два желтых" является более разрешающим?

- Желтый

- Два желтых

- Они являются равнозначными

- Сигнал "два желтых" на входном светофоре не предусмотрен

- Что обозначает желтый огонь на входном светофоре?

- Прием на главный путь с остановкой

- Прием на боковой путь с остановкой

- Сквозной пропуск

- Безостановочный пропуск

8 . Для чего нужен пригласительный сигнал?

- Для приема поезда при повреждении устройств СЦБ

- Для снижения скорости

- Для приема на боковой путь

- Для повышения бдительности машиниста

9. От чего зависит показание выходного светофора?

- От состояния участков удаления

- От положения стрелок в маршруте

- Нужное показание выбирает дежурный по станции при установке маршрута отправления

- Это показание – "зеленый", всегда включается автоматически при задании маршрута отправления

10. К выводу 4 обмотки нейтрального реле принято подключать плюсовой полюс питания, а к выводу 1 - отрицательный. Как изменится работа реле, если изменить полярность?

- Работа реле не изменится

- Якорь реле перебросится в другое положение

- Якорь не притянется к сердечнику

- Изменится

- Поляризованное реле возбуждено током обратной полярности. Как поведет себя якорь реле при отключении напряжения?

- Это зависит от типа поляризованного реле

- Якорь перебросится в нормальное положение

- Якорь отпадет от сердечника

- Якорь останется в том же положении

- Как ведет себя реле ИМШ в цепи переменного тока частотой 50 Гц?

- Работает в импульсном режиме

- Якорь реле притянут

- Якорь реле отпущен

- Обмотка реле сгорит

13. Основным достоинством реле 1-го класса надежности является?

-Невозможность ложного замыкания фронтовых контактов

- Высокая долговечность

- Высокая надежность

- Высокое быстродействие

- Почему в качестве путевого реле кодовых рельсовых цепей не используется реле 1-го класса надежности?

- Из-за низкого быстродействия реле 1-го класса надежности

- Из-за больших габаритов реле 1-го класса надежности

- Из-за низкой чувствительности

- Из-за невозможности применения реле 1-го класса надежности в цепях переменного тока}

14. За счет чего достигается высокое быстродействие реле ИМВШ-110?

- За счет максимального облегчения веса якоря

- За счет применения постоянных магнитов

- За счет применения выпрямительной приставки

- За счет малой индуктивности обмотки реле

15. Почему фронтовой контакт реле первого класса надежности угольный?

- Для исключения спекания контакта

- Для исключения залипания якоря

- Для исключения искры

- Для повышения надежности соединения

16. С какой целью отпадание якоря у реле первого класса надежности происходит под действием собственного веса?

- Для исключения замыкания фронтового контакта при механическом повреждении

- Для повышения быстродействия

- Для усиления контактного давления

- Для снижения переходного сопротивления контакта

17. Для чего нужен антимагнитный штифт на якоре реле?

- Для исключения залипания якоря

- Для исключения спекания контакта

- Для исключения замыкания фронтового контакта при механическом повреждении

- Для повышения быстродействия

18. На какую мощность выпускаются светофорные лампы?

- 15, 25 и 35 Вт

- 15 Вт

- 25 Вт

- 12 Вт

19. Какие предусмотренные кодовые комбинации формирует КПТ, если его контакт КЖ из-за неисправности постоянно замкнут?

- Кодовые комбинации Ж и З

- Не формирует никаких кодовых комбинаций

- Кодовую комбинацию КЖ

- Выдает сигнал о неисправности

20.Какие базовые автоматизированные системы используются в работе подразделений хозяйства автоматики и телемеханики?

- ЕКСУИ

-АСУ-Ш-2

-ЕКУСФР, ЕКАСУТР

-АОС-Ш

- Все перечисленные

Тесты по дисциплине ССАиТ

- Назначение входного светофора.

-  Разрешает-запрещает проследование поезду с перегона на станцию

- Служит указателем границы станции

- Разрешает-запрещает поездные передвижения из одного парка станции в другой

- Какие светофоры разрешают-запрещают поездные передвижения из одного парка станции в другой.

- Маршрутные

- Выходные

- Маневровые

- Заградительные

- Какие электроприводы исключают поломку электропривода при взрезе стрелки.

- Взрезные

- Невзрезные

- С внутренним замыкателем

- С внешним замыкателем

- Назначение фрикционной муфты электропривода.

- сключить остановку якоря электропривода при несостоявшемся переводе стрелки

- Исключить поломку электропривода при взрезе стрелки

- Обеспечить замыкание остряков стрелки в крайних положениях

- Обеспечить возможность регулировки тока электродвигателя при нормальном переводе стрелки}

- Какой способ замыкания стрелок в маршрутах используется на промежуточных станциях.

- Предмаршрутный

- Маршрутный

- Посекционный

- С выдержкой времени

- Каким образом обеспечивается достоверная информация о проследовании поезда по маршруту при несекционном размыкании.

- За счет контроля освобождения участка приближения, занятия секции маршрута, освобождения секций маршрута и занятие пути приема

-Путем контроля вступления поезда на первую секцию по маршруту с последующим ее освобождением

- За счет контроля занятия и последующего освобождения последней секции маршрута

- Контроля вступления поезда на путь приема

- В каких случаях ДСП пользуется кнопкой искусственного размыкания.

-При проследовании подвижной единицы одна из секций маршрута осталась ложно занятой

- При несостоявшемся приеме или отправлении поезда

- При проследовании по маршруту короткой подвижной единицы

- При приеме-отправлении хозяйственного поезда

- Как ДСП отменяет установленный и замкнутый маршрут на промежуточных станциях.

- Перекрытием сигнала с помощью трехпозиционной сигнальной кнопки «прием» или «отправление»

- Нажатием специальной кнопки «отмена маршрута»

-  Нажатием кнопки «искусственное размыкание»

- Наложением с последующим снятием шунта на одну из замкнутых в отменяемом маршруте секции}

- Какие рельсовые цепи применяются на стрелочных секциях

- Параллельные, нормально замкнутые

- Параллельные, нормально разомкнутые

- Последовательно нормально замкнутые

- Последовательно нормально разомкнутые

- Сколько стрелок может быть включено в одну стрелочную секцию.

- Три

- Одна

- Две

- Четыре

11. Сколько компонент входит в автоматизированную систему АСУ-Ш-2 -. более 30

- более 10

- 28

- 7

Тесты по дисциплине ДЦ

- Первая система диспетчерской централизации, применяемая на дорогах Советского Союза?

- ДВК

- ЧДК

-ПЧДЦ

- ЛУЧ

- НЕВА

- Какими импульсами передается сигнал ТУ в системе ДЦ ПЧДЦ?

- полярным

- частотным

- временным

- полярно-временным

- полярно-временным

- Что значит диспетчерская централизация?

-  управлять и контролировать объекты АБ и ЭЦ

- управлять объектами АБ и ЭЦ

- контролировать объекты АБ и ЭЦ

- управлять объектами АБ

- управлять объектами ЭЦ

- Что такое кодирование?

- процесс образования сложного сигнала, соответствующий определенному сообщению

- процесс образования сигнала

- образование сигнала

- определенный сигнал

- сложный сигнал

- Какие коды называют помехозащищенными?

- больше или равно 2

- d больше или равно 1

- d = 1

- d = 0

- d больше или равно 0,1

- Какие коды называют непомехозащищенными?

- = d

- = 1

- ~ d

- = 2 ~ d

- больше или равно 2 ~ d = 3 ~ d больше или равно 3

- Что называется кодом с постоянным весом?

-  контролируется постоянное число единиц и нулей в комбинации

- контролируется постоянное число единиц в комбинации

- контролируется постоянное число нулей в комбинации

-  контролируется постоянное амплитуда напряжения комбинации

-  контролируется постоянное амплитуда тока в комбинации

- Что называется модуляцией?

- процесс изменения параметров переносчика информации

- процесс возрастания параметров переносчика информации

- процесс уменьшения параметров переносчика информации

- процесс изменения информации

- перенос параметров информации

- Чем характеризуется амплитудная модуляция?

- изменением амплитуды переносчика

-  изменением частоты переносчика

-  изменением частотно-временных параметров переносчика

-  изменением фазы переносчика

- При относительной фазовой манипуляции, для передачи 1 используется следующий переход

- А в В в С в

- А в С в С в А

-  А в С в В в А

- В в А в С в В

- В в С в А в С

- При относительной фазовой манипуляции, для передачи 0 используется следующий переход

-  А в С в В в А

-  А в В в С в А

-  С в А в А в С

- А в А в В в А

- С в С в В в А

- Система станционной кодовой централизации предназначена для работы на:

- станциях продольного типа

- станциях поперечного типа

-  сортировочных горках

-  перегонах

- переездах

- Для передачи сигналов ТУ и ТС в системе ДЦ «ЛУЧ» используется

-  одна частота

-  две частоты

-  три частоты

-  четыре частоты

- не использует частот

- Сигнал ТУ в системе ДЦ «ЛУЧ» содержит

- 30 тактов

- 32 такта

-33 такта

-27 тактов

- 28 тактов

- Длительность такта сигнала ТУ в ДЦ «ЛУЧ» составляет

-  16 мс

- 18 мс

-  34 мс

-  30 мс

- 20 мс

- Назначение тактов в сигнале ТУ ДЦ «ЛУЧ»

-  код адреса станции, код номера группы, код команды, код признака команды

-  код адреса станции, код команды, код признака команды

-  код признака команды, код адреса перегона, код адреса станции

-  код адреса перегона, код номера группы

-код номера группы, код адреса станции}

- Какое количество импульсов содержит сигнал ТУ в системе СКЦ?

-  20 импульсов

-  18 импульсов

-  25 импульсов

-  30 импульсов

-  10 импульсов

- В течении какого времени фиксируется окончание приема сигнала ТУ на ЛП при отсутствии изменения фазы

- 34 мс

- 30 мс

- 32 мс

- 36 мс

-  16 мс

- Коммутатор рабочих мест содержит

-  4 пульта управления

- 3 пульта управления

-  2 пульта управления

-  1 пульт управления

-  5 пультов управления

- Контакты наборных реле в соответствующем регистре образуют сигнал ТУ

-  в параллельном коде

- в последовательном коде

-  в параллельно-последовательном коде

-  во временном коде

-  в распределенном во времени коде

- Система ДЦ «ЛУЧ» может управлять

-  32 станциями

-  30 станциями

-  20 станциями

-  25 станциями

– 35 станциями

- Длительность сигнала ТС системы ДЦ «ЛУЧ» составляет:

-  5376 мс

- 5300 мс

- 5000 мс

- 6000 мс

-  5400 мс

- Сколько тактов содержит сигнал ТС в системе ДЦ «ЛУЧ»?

-  22 такта

– 24 такта

- 20 такта

-  25 тактов

-  19 тактов

- Для чего предназначен сигнал ЦС в системе ДЦ «ЛУЧ»?

- для синхронизации групповых распределителей ЦП и ЛП

-  для синхронизации групповых распределителей ЦП

- для синхронизации групповых распределителей ЛП

-  для синхронизации объектов контроля

-  для синхронизации объектов управления}

- Для чего предназначен разделитель фаз ЦП?

-  для формирования образцовых последовательностей прямоугольных импульсов А0, В0, С0 частотой 500 Гц, сдвинутых друг относительно друга на 120 градусов

-  для формирования образцовых последовательностей прямоугольных импульсов А0, В0, С0 частотой 600 Гц, сдвинутых друг относительно друга на 120 градусов

-  для формирования образцовых последовательностей прямоугольных импульсов А0, В0, С0 частотой 500 Гц, сдвинутых друг относительно друга на 180 градусов

-  для формирования образцовых последовательностей прямоугольных импульсов А0, В0, С0 частотой 1800 Гц, сдвинутых друг относительно друга на 120 градусов

-  для формирования образцовых последовательностей прямоугольных импульсов А0, В0, С0 частотой 3000 Гц, сдвинутых друг относительно друга на 120 градусов