Приложение к ОПОП-П

по специальности

23.02.08 Строительство железных дорог,

путь и путевое хозяйство

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПЦ.03 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

основной профессиональной образовательной программы -«Профессионалитет»

по специальности 23.02.08 Строительство железных дорог,путь и путевое хозяйство

Содержание

1.	Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств	…………………..3

2.	Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке	11

3.	Оценка освоения учебной дисциплины:	14

3.1. Формы и методы контроля.	14

3.2 Кодификатор оценочных средств	19

4.Задания для оценки освоения дисциплины	20

- Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

В результате освоения учебной дисциплины ОПЦ.03 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА  обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности 23.02.08 Строительство железных дорог,путь и путевое хозяйство следующими знаниями, умениями, которые формируют профессиональные компетенции, и общими компетенциями, а также личностными результатами осваиваемыми в рамках программы воспитания:

| Код ПК, ОК | Код умений | Умения | Код знаний | Знания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК 2.1 | У 2.1.01 | определять объемы земляных работ, потребности строительства в материалах для верхнего строения пути, машинах, механизмах, рабочей силе для производства всех видов путевых работ | З 2.3.01 | технические условия и нормы содержания железнодорожного пути и стрелочных переводов |
| ПК 2.2 | У 2.3.01 | использовать методы поиска и обнаружения неисправностей железнодорожного пути, причины их возникновения | З 2.3.01 | технические условия и нормы содержания железнодорожного пути и стрелочных переводов |
|  | У 2.2.01 | использовать машины и механизмы по назначению, соблюдая правила техники безопасности |  |  |
| ПК 2.3 | У 2.2.01 | использовать машины и механизмы по назначению, соблюдая правила техники безопасности | З 2.2.01 | назначение и устройство машин и средств малой механизации |
|  |  |  | З 2.5.01 | основы эксплуатации, методы технической диагностики и обеспечения надежности работы железнодорожного пути |
| ОК 01. | Уо 01.01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте | Зо 01.01 | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить |
|  | Уо 01.02 | анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части | Зо 01.02 | основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте |
|  | Уо 01.03 | определять этапы решения задачи | Зо 01.03 | алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях |
|  | Уо 01.04 | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы | Зо 01.04 | методы работы в профессиональной и смежных сферах |
|  | Уо 01.05 | составлять план действия | Зо 01.05 | структуру плана для решения задач |
|  | Уо 01.06 | определять необходимые ресурсы | Зо 01.06 | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
|  | Уо 01.07 | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах |  |  |
|  | Уо 01.08 | реализовывать составленный план |  |  |
|  | Уо 01.09 | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |  |  |
| ОК 02. | Уо 02.01 | определять задачи для поиска информации | Зо 02.01 | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности |
|  | Уо 02.02 | определять необходимые источники информации | Зо 02.02 | приемы структурирования информации |
|  | Уо 02.03 | планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию |  |  |
|  | Уо 02.04 | выделять наиболее значимое в перечне информации |  |  |
|  | Уо 02.05 | оценивать практическую значимость результатов поиска |  |  |
| ОК 04. | Уо 04.01 | организовывать работу коллектива и команды | Зо 04.01 | психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности |
|  |  |  | Зо 04.02 | основы проектной деятельности |
| ОК 05 |  |  | Зо 05.01 | особенности социального и культурного контекста |
|  |  |  | Зо 05.02 | правила оформления документов и построения устных сообщений |

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, осознающий ценность собственного труда и труда других людей.  Экономически активный, ориентированный на осознанный выбор сферы профессиональной деятельности с учетом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, российского общества. Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к непрерывному образованию в течение жизни. Демонстрирующий позитивное отношение 
к регулированию трудовых отношений. Ориентированный 
на самообразование и профессиональную переподготовку 
в условиях смены технологического уклада и сопутствующих социальных перемен. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»

ЛР 7 Осознающий и деятельно выражающий приоритетную ценность каждой человеческой жизни, уважающий достоинство личности каждого человека, собственную и чужую уникальность, свободу мировоззренческого выбора, самоопределения. Проявляющий бережливое и чуткое отношение к религиозной принадлежности каждого человека, предупредительный 
в отношении выражения прав и законных интересов других людей

ЛР 14 Способный ставить перед собой цели для решения возникающих профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием информационных технологий

ЛР 16 Способный искать и находить необходимую информацию, используя разнообразные технологии ее поиска для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем.

ЛР 19 Поддерживать взаимодействие с потенциальными потребителями, проявлять инициативу и уметь оперативно реагировать на их запросы. Своевременно предлагать решения, отвечающие потребностям и интересам потенциальных потребителей и соответствующие интересам работодателя.

ЛР 21 Четко планировать свое рабочее время и другие ресурсы для выполнения поставленных задач. Бережно и рационально относиться к  ресурсам потенциального работодателя. Понимать необходимость своевременного предоставления  информации о ходе выполнения задачи и возникающих проблемах потенциальному работодателю

ЛР 24 Делать точные выводы на основе анализа различных видов значимых данных о ситуации и причинах ее возникновения. Выбирать действия, минимизирующие риски и финансовые затраты и позволяющие использовать возможности ситуации

ЛР 25 Убедительно представлять и продвигать свою позицию, с использованием различных аргументов и способов в зависимости от специфики собеседника и ситуации. Внимательно выслушивать собеседника, прояснять его мнение, учитывать альтернативные позиции

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен.

- Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих, профессиональных компетенций и личностных результатов в рамках программы воспитания:

| Результаты обучения: умения, знания и общие компетенции | Показатели оценки результата. | Форма контроля и оценивания. |
| --- | --- | --- |

| Знания основы теоретической механики, статики, кинематики и динамики; детали механизмов и машин; элементы конструкций | - знание основных понятий статики, аксиом статики; - знание сходящихся систем сил, геометрического метода сложения сил, приложенных в одной точке; - знание пространственных систем сил; - знание кинематики точки. твердого тела; - знание основ динамики материальной точки, основ кинетостатики, работы, мощности, трения; - знание основ сопротивления материалов, основных положений; - знание условий выполнения растяжения и сжатия, среза и смятия, сдвига и кручения, изгиба; - знание основные понятий и определений соединения деталей машин | - устный опрос; - письменный опрос; - оценка результатов выполнения самостоятельной работы; - контрольная работа; - тестирование; - экзамен |
| --- | --- | --- |
| Умения проводить расчеты на срез и смятие, кручение, изгиб | - умение определять равнодействующую плоской системы сходящихся сил, реакции шарнирно-стержневой системы; - умение определять реакции в опорах балочных систем; - умение определять центр тяжести и моменты инерции составных сечений с использованием сортамента; - умение производить расчет на прочность при растяжении и сжатии; - умение производить расчет на прочность при срезе и смятии; - умение производить расчет на прочность при кручении; - умение производить построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов | - экспертное наблюдение за деятельностью обучающихся на практических занятиях; - оценка результатов выполнения практических работ; - оценка результатов выполнения самостоятельной работы; - контрольная работа; - экзамен |

- Оценка освоения учебной дисциплины:

3.1. Формы и методы контроля.

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине ОПЦ.03 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций, а также личностных результатов в рамках программы воспитания.

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)

| Элемент УД | Формы и методы контроля |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль |  | Рубежный контроль |  | Промежуточная аттестация |  |
|  | Формы контроля | Проверяемые ОК,ПК, У, З,ЛР | Формы контроля | Проверяемые ОК,ПК, У, З,ЛР | Форма контроля | Проверяемые ОК,ПК, У, З,ЛР |
| Раздел 1. Основы теоретической механики |  |  | Т, защита ПР№1, ПР№2, ПР№3 | ПК 2.1., ПК 2.2.,ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, У 2.1.01 У 2.3.01, З 2.3.01, Уо 01.01 Уо 01.02, Уо 01.03, Уо 01.04 Уо 01.05, Уо 01.06, Уо 01.07 Уо 01.08, Уо 01.09, Уо 02.01 Уо 02.02, Уо 02.03, Уо 02.04 Уо 02.05, Уо 04.01, Зо 01.01 Зо 01.02, Зо 01.03, Зо 01.04 Зо 01.05, Зо 01.06, Зо 02.01 Зо 02.02, Зо 04.01, Зо 04.02 Зо 05.01, Зо 05.02 | Э | ПК 2.1., ПК 2.2.,ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, У 2.1.01 У 2.3.01, З 2.3.01, Уо 01.01 Уо 01.02, Уо 01.03, Уо 01.04 Уо 01.05, Уо 01.06, Уо 01.07 Уо 01.08, Уо 01.09, Уо 02.01 Уо 02.02, Уо 02.03, Уо 02.04 Уо 02.05, Уо 04.01, Зо 01.01 Зо 01.02, Зо 01.03, Зо 01.04 Зо 01.05, Зо 01.06, Зо 02.01 Зо 02.02, Зо 04.01, Зо 04.02 Зо 05.01, Зо 05.02 |
| Тема 1.1. Статика. Основные понятия и аксиомы статики | УО, СР | ПК 2.1., ПК 2.2.,ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, У 2.1.01 У 2.3.01, З 2.3.01, Уо 01.01 Уо 01.02, Уо 01.03, Уо 01.04 Уо 01.05, Уо 01.06, Уо 01.07 Уо 01.08, Уо 01.09, Уо 02.01 Уо 02.02, Уо 02.03, Уо 02.04 Уо 02.05, Уо 04.01, Зо 01.01 Зо 01.02, Зо 01.03, Зо 01.04 Зо 01.05, Зо 01.06, Зо 02.01 Зо 02.02, Зо 04.01, Зо 04.02 Зо 05.01, Зо 05.02 |  |  |  |  |
| Тема 1.2. Плоская система сил | УО, СР, ПР№1, ПР№2, ПР№3 | ПК 2.1., ПК 2.2.,ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, У 2.1.01 У 2.3.01, З 2.3.01, Уо 01.01 Уо 01.02, Уо 01.03, Уо 01.04 Уо 01.05, Уо 01.06, Уо 01.07 Уо 01.08, Уо 01.09, Уо 02.01 Уо 02.02, Уо 02.03, Уо 02.04 Уо 02.05, Уо 04.01, Зо 01.01 Зо 01.02, Зо 01.03, Зо 01.04 Зо 01.05, Зо 01.06, Зо 02.01 Зо 02.02, Зо 04.01, Зо 04.02 Зо 05.01, Зо 05.02 |  |  |  |  |
| Тема 1.3. Статика сооружений | УО, СР | ПК 2.1., ПК 2.2.,ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, У 2.1.01 У 2.3.01, З 2.3.01, Уо 01.01 Уо 01.02, Уо 01.03, Уо 01.04 Уо 01.05, Уо 01.06, Уо 01.07 Уо 01.08, Уо 01.09, Уо 02.01 Уо 02.02, Уо 02.03, Уо 02.04 Уо 02.05, Уо 04.01, Зо 01.01 Зо 01.02, Зо 01.03, Зо 01.04 Зо 01.05, Зо 01.06, Зо 02.01 Зо 02.02, Зо 04.01, Зо 04.02 Зо 05.01, Зо 05.02 |  |  |  |  |
| Тема 1.4. Пространственная система сил | УО, СР | ПК 2.1., ПК 2.2.,ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, У 2.1.01 У 2.3.01, З 2.3.01, Уо 01.01 Уо 01.02, Уо 01.03, Уо 01.04 Уо 01.05, Уо 01.06, Уо 01.07 Уо 01.08, Уо 01.09, Уо 02.01 Уо 02.02, Уо 02.03, Уо 02.04 Уо 02.05, Уо 04.01, Зо 01.01 Зо 01.02, Зо 01.03, Зо 01.04 Зо 01.05, Зо 01.06, Зо 02.01 Зо 02.02, Зо 04.01, Зо 04.02 Зо 05.01, Зо 05.02 |  |  |  |  |
| Тема 1.5. Кинематика | УО, СР | ПК 2.1., ПК 2.2.,ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, У 2.1.01 У 2.3.01, З 2.3.01, Уо 01.01 Уо 01.02, Уо 01.03, Уо 01.04 Уо 01.05, Уо 01.06, Уо 01.07 Уо 01.08, Уо 01.09, Уо 02.01 Уо 02.02, Уо 02.03, Уо 02.04 Уо 02.05, Уо 04.01, Зо 01.01 Зо 01.02, Зо 01.03, Зо 01.04 Зо 01.05, Зо 01.06, Зо 02.01 Зо 02.02, Зо 04.01, Зо 04.02 Зо 05.01, Зо 05.02 |  |  |  |  |
| Тема 1.6. Динамика | УО, СР | ПК 2.1., ПК 2.2.,ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, У 2.1.01 У 2.3.01, З 2.3.01, Уо 01.01 Уо 01.02, Уо 01.03, Уо 01.04 Уо 01.05, Уо 01.06, Уо 01.07 Уо 01.08, Уо 01.09, Уо 02.01 Уо 02.02, Уо 02.03, Уо 02.04 Уо 02.05, Уо 04.01, Зо 01.01 Зо 01.02, Зо 01.03, Зо 01.04 Зо 01.05, Зо 01.06, Зо 02.01 Зо 02.02, Зо 04.01, Зо 04.02 Зо 05.01, Зо 05.02 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Сопротивления материалов |  |  | Т, защита ПР№4, ПР№5, ПР№6, ПР№7 | ПК 2.1., ПК 2.2.,ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, У 2.1.01 У 2.3.01, З 2.3.01, Уо 01.01 Уо 01.02, Уо 01.03, Уо 01.04 Уо 01.05, Уо 01.06, Уо 01.07 Уо 01.08, Уо 01.09, Уо 02.01 Уо 02.02, Уо 02.03, Уо 02.04 Уо 02.05, Уо 04.01, Зо 01.01 Зо 01.02, Зо 01.03, Зо 01.04 Зо 01.05, Зо 01.06, Зо 02.01 Зо 02.02, Зо 04.01, Зо 04.02 Зо 05.01, Зо 05.02 | Э | ПК 2.1., ПК 2.2.,ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, У 2.1.01 У 2.3.01, З 2.3.01, Уо 01.01 Уо 01.02, Уо 01.03, Уо 01.04 Уо 01.05, Уо 01.06, Уо 01.07 Уо 01.08, Уо 01.09, Уо 02.01 Уо 02.02, Уо 02.03, Уо 02.04 Уо 02.05, Уо 04.01, Зо 01.01 Зо 01.02, Зо 01.03, Зо 01.04 Зо 01.05, Зо 01.06, Зо 02.01 Зо 02.02, Зо 04.01, Зо 04.02 Зо 05.01, Зо 05.02 |
| Тема 2.1. Сопротивления материалов, основные положения | УО, СР | ПК 2.1., ПК 2.2.,ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, У 2.1.01 У 2.3.01, З 2.3.01, Уо 01.01 Уо 01.02, Уо 01.03, Уо 01.04 Уо 01.05, Уо 01.06, Уо 01.07 Уо 01.08, Уо 01.09, Уо 02.01 Уо 02.02, Уо 02.03, Уо 02.04 Уо 02.05, Уо 04.01, Зо 01.01 Зо 01.02, Зо 01.03, Зо 01.04 Зо 01.05, Зо 01.06, Зо 02.01 Зо 02.02, Зо 04.01, Зо 04.02 Зо 05.01, Зо 05.02 |  |  |  |  |
| Тема 2.2. Растяжение и сжатие | УО, ПР№4, СР | ПК 2.1., ПК 2.2.,ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, У 2.1.01 У 2.3.01, З 2.3.01, Уо 01.01 Уо 01.02, Уо 01.03, Уо 01.04 Уо 01.05, Уо 01.06, Уо 01.07 Уо 01.08, Уо 01.09, Уо 02.01 Уо 02.02, Уо 02.03, Уо 02.04 Уо 02.05, Уо 04.01, Зо 01.01 Зо 01.02, Зо 01.03, Зо 01.04 Зо 01.05, Зо 01.06, Зо 02.01 Зо 02.02, Зо 04.01, Зо 04.02 Зо 05.01, Зо 05.02 |  |  |  |  |
| Тема 2.3. Срез и смятие | УО, СР, ПР№5 | ПК 2.1., ПК 2.2.,ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, У 2.1.01 У 2.3.01, З 2.3.01, Уо 01.01 Уо 01.02, Уо 01.03, Уо 01.04 Уо 01.05, Уо 01.06, Уо 01.07 Уо 01.08, Уо 01.09, Уо 02.01 Уо 02.02, Уо 02.03, Уо 02.04 Уо 02.05, Уо 04.01, Зо 01.01 Зо 01.02, Зо 01.03, Зо 01.04 Зо 01.05, Зо 01.06, Зо 02.01 Зо 02.02, Зо 04.01, Зо 04.02 Зо 05.01, Зо 05.02 |  |  |  |  |
| Тема 2.4. Сдвиг и кручение | УО, ПР№6, СР | ПК 2.1., ПК 2.2.,ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, У 2.1.01 У 2.3.01, З 2.3.01, Уо 01.01 Уо 01.02, Уо 01.03, Уо 01.04 Уо 01.05, Уо 01.06, Уо 01.07 Уо 01.08, Уо 01.09, Уо 02.01 Уо 02.02, Уо 02.03, Уо 02.04 Уо 02.05, Уо 04.01, Зо 01.01 Зо 01.02, Зо 01.03, Зо 01.04 Зо 01.05, Зо 01.06, Зо 02.01 Зо 02.02, Зо 04.01, Зо 04.02 Зо 05.01, Зо 05.02 |  |  |  |  |
| Тема 2.5. Изгиб | УО, ПР№7, СР | ПК 2.1., ПК 2.2.,ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, У 2.1.01 У 2.3.01, З 2.3.01, Уо 01.01 Уо 01.02, Уо 01.03, Уо 01.04 Уо 01.05, Уо 01.06, Уо 01.07 Уо 01.08, Уо 01.09, Уо 02.01 Уо 02.02, Уо 02.03, Уо 02.04 Уо 02.05, Уо 04.01, Зо 01.01 Зо 01.02, Зо 01.03, Зо 01.04 Зо 01.05, Зо 01.06, Зо 02.01 Зо 02.02, Зо 04.01, Зо 04.02 Зо 05.01, Зо 05.02 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Детали механизмов и машин |  |  | Т | ПК 2.1., ПК 2.2.,ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, У 2.1.01 У 2.3.01, З 2.3.01, Уо 01.01 Уо 01.02, Уо 01.03, Уо 01.04 Уо 01.05, Уо 01.06, Уо 01.07 Уо 01.08, Уо 01.09, Уо 02.01 Уо 02.02, Уо 02.03, Уо 02.04 Уо 02.05, Уо 04.01, Зо 01.01 Зо 01.02, Зо 01.03, Зо 01.04 Зо 01.05, Зо 01.06, Зо 02.01 Зо 02.02, Зо 04.01, Зо 04.02 Зо 05.01, Зо 05.02 | Э | ПК 2.1., ПК 2.2.,ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, У 2.1.01 У 2.3.01, З 2.3.01, Уо 01.01 Уо 01.02, Уо 01.03, Уо 01.04 Уо 01.05, Уо 01.06, Уо 01.07 Уо 01.08, Уо 01.09, Уо 02.01 Уо 02.02, Уо 02.03, Уо 02.04 Уо 02.05, Уо 04.01, Зо 01.01 Зо 01.02, Зо 01.03, Зо 01.04 Зо 01.05, Зо 01.06, Зо 02.01 Зо 02.02, Зо 04.01, Зо 04.02 Зо 05.01, Зо 05.02 |
| Тема 3.1. Основные понятия и определения. Соединения деталей машин | УО, СР | ПК 2.1., ПК 2.2.,ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, У 2.1.01 У 2.3.01, З 2.3.01, Уо 01.01 Уо 01.02, Уо 01.03, Уо 01.04 Уо 01.05, Уо 01.06, Уо 01.07 Уо 01.08, Уо 01.09, Уо 02.01 Уо 02.02, Уо 02.03, Уо 02.04 Уо 02.05, Уо 04.01, Зо 01.01 Зо 01.02, Зо 01.03, Зо 01.04 Зо 01.05, Зо 01.06, Зо 02.01 Зо 02.02, Зо 04.01, Зо 04.02 Зо 05.01, Зо 05.02 |  |  |  |  |
| Тема 3.1. Основные понятия и определения. Соединения деталей машин | УО, СР | ПК 2.1., ПК 2.2.,ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, У 2.1.01 У 2.3.01, З 2.3.01, Уо 01.01 Уо 01.02, Уо 01.03, Уо 01.04 Уо 01.05, Уо 01.06, Уо 01.07 Уо 01.08, Уо 01.09, Уо 02.01 Уо 02.02, Уо 02.03, Уо 02.04 Уо 02.05, Уо 04.01, Зо 01.01 Зо 01.02, Зо 01.03, Зо 01.04 Зо 01.05, Зо 01.06, Зо 02.01 Зо 02.02, Зо 04.01, Зо 04.02 Зо 05.01, Зо 05.02 |  |  |  |  |

3.2 Кодификатор оценочных средств

| Функциональный признак оценочного средства (тип контрольного задания) | Код оценочного средства |
| --- | --- |
| Устный опрос | УО |
| Практическая работа № n | ПР № n |
| Тестирование | Т |
| Контрольная работа № n | КР № n |
| Задания для самостоятельной работы - реферат; - доклад; - сообщение; - ЭССЕ. | СР |
| Разноуровневые задачи и задания (расчётные, графические) | РЗЗ |
| Рабочая тетрадь | РТ |
| Проект | П |
| Деловая игра | ДИ |
| Кейс-задача | КЗ |
| Зачёт | З |
| Дифференцированный зачёт | ДЗ |
| Экзамен | Э |

4.Задания для оценки освоения дисциплины

Тестовые задания к разделу 1

Вопрос 1:

Угловое ускорение - это:

1. Изменение пути за единицу времени.

2. Изменение угловой скорости за единицу времени.

3. Изменение угла поворота за единицу времени.

Вопрос 2.

Центр тяжести площади треугольника расположен:

1. в точке пересечения биссектрис

2. в точке пересечения медиан

3. на равном расстоянии от вершин углов треугольника

Вопрос 3:

Сила трения между поверхностями:

1. Зависит от нормальной реакции и коэффициента трения.

2. Большая чем нормальная реакция.

Вопрос 4:

Статика - это раздел теоретической механики, которая изучает:

1. Поведение тел при воздействии на них внутренних сил

2. Равновесие тел под действием сил

Вопрос 5:

Действие связей на тело может быть заменено:

1. реакцией

2. системой сил

Вопрос 6:

Как формулируется основной закон динамики?

1. Произведение массы материальной точки и вектора ее ускорение равняется векторной сумме действующих на материальную точку сил.

2. Силы, которые действуют на тело, двигают его ускоренно

Вопрос 7:

В кинематике ускорением точки называют векторную величину, которая

равна:

1. Отношению изменения скорости к интервалу времени, за которое это

изменение произошло

2. Отношению изменения скорости к изменению перемещения.

Вопрос 8:

Если система трех непараллельных сил находится в равновесии, то:

1. Все силы находятся в одной плоскости и не пересекаются линиями

действия.

2. Силы пересекаются в одной точке и принадлежат одной плоскости.

3. Все силы находятся в разных плоскостях.

4. Силы равны между собой.

Вопрос 9:

Механического взаимодействия на материальное тело зовут:

1. связью

2. скоростью

3. ускорением

4. силой

Вопрос 10:

Момент силы относительно точки это:

1. произведение модуля силы на расстояние от точки приложения силы до исследуемой точки

2. время, в течении которого сила оказывает воздействие на исследуемую точку

3. произведение модуля силы на расстояние от линии действия силы до

точки

Вопрос 11:

В теоретической механике абсолютно твердое тело - это тело:

1. Расстояние между каждыми двумя точками которого остается неизменным.

2. Имеет большую массу.

3. Кристаллическое тело.

Вопрос 12:

Произведение постоянной силы на перемещение точки ее приложения -

это:

1. Работа силы.

2. Кинетическая энергия

3. Мощность

4. Количество движения точки

Вопрос 13:

Если точка двигается по траектории так, что в любые промежутки времени она проходит равные отрезки пути, то такое движение называется:

1. Равномерным

2. Равноускоренным

3. Вращательным

4. Криволинейным

Вопрос 14:

Характеристики силы:

1. Величина, характеризующая изгиб балки

2. Величина, точка приложения, линия действия, направление действия

Тестовые задания к разделу 2

Вопрос 1:

Напряжение в сечениях бруса обратно пропорционально:

1. площади сечения

2. прилагаемой нагрузке

3. удлинению бруса

Вопрос 2:

Способность материала сопротивляться деформациям называется:

1. надежность

2. прочность

3. жесткость.

Вопрос 3:

Растяжением и сжатием называют вид деформации, при которой:

1. в любом поперечном сечении бруса возникает только продольная сила

2. на всех участках бруса действуют одинаковые нормальные напряжения

3. касательные и нормальные напряжения в сечениях бруса равны по модулю

Вопрос 4:

Если действующие на брус внешние нагрузки приводятся к паре сил, лежащей в плоскости, перпендикулярной оси бруса, то брус испытывает деформации:

1. растяжения (сжатия)

2. изгиба

3. кручения

Вопрос 5:

Устойчивостью в сопротивлении материалов называется способность элементов конструкции:

1. сохранять первоначальную форму равновесия при воздействии внешних нагрузок

2. сохранять вертикальное положение при внешних нагрузках

3. противостоять статическим и динамическим нагрузкам не теряя равновесия.

Вопрос 6:

Изменение размеров и формы тела под действием внешних сил называется:

1. деформацией

2. разрушением

3. критическим состоянием

Вопрос 7:

Тело, один размер которого значительно больше двух других, называется:

1. оболочкой

2. стержнем

3. массивом

Вопрос 8:

Сопротивление материалов изучает:

1. способность конструкции подвергаться коррозии

2. способность конструкции сохранять заданную скорость движения

3. способность конструкции противостоять внешним нагрузкам

Вопрос 9:

Какой из следующих методов не применяется в Сопромате?

1. метод расчета конструкций на устойчивость

2. метод расчета конструкций на экономичность

3. метод расчета конструкций на жесткость

Вопрос 10:

В чем измеряются касательные напряжения?

1. в килоньютонах

2. в паскалях

Вопрос 11:

Как называется брус, работающий на изгиб:

1. массив

2. консоль

3. балка

Вопрос 12

При растяжении стержня возникает:

1. продольная сила

2. поперечная сила

3. крутящий момент

Вопрос 13:

Какой вид изгиба не изучает сопромат:

1. прямой

2. кривой

3. косой

Вопрос 14:

При кручении бруса в его сечениях возникают:

1. касательные напряжения

2. нормальные напряжения

3. вращающие напряжения

Вопрос 15:

При чистом растяжении в сечениях возникают:

1. касательные напряжения

2. нормальные напряжения

3. касательные и нормальные напряжения

Вопрос 16:

Прочность это:

1. способность противостоять деформации

2. способность выдерживать ударную нагрузку

3. способность противостоять разрушению.

Тестовые задания к разделу 3

Вопрос 1:

К недостаткам клепаных соединений можно отнести:

1. стойкость к вибрации

2. контроль качества соединения

3. наличие концентраторов напряжений в соединяемых деталях

Вопрос 2:

Что называется сталью?

1. Сплав железа с углеродом с содержанием углерода до 2,14%.

2. Сплав железа с марганцем

Вопрос 3:

К какому виду механических передач относятся цепные передачи?

1. Трением с промежуточной гибкой связью.

2. Зацеплением с промежуточной гибкой связью.

Вопрос 4:

Какую из перечисленных резьб следует применить в винтовом домкрате?

1.Метрическую (треугольную).

2. Упорную

Вопрос 5:

Что называется чугуном?

1. Сплав железа с углеродом с содержанием углерода от 2,14 до 6,67%.

2. Сплав железа с алюминием

Вопрос 6:

Укажите, какой подшипник может воспринимать только осевую нагрузку?

1. Конический

2. Упорный

3. Игольчатый

Вопрос 7:

При каком взаимном расположении валов возможно применение цепной

передачи?

1. Оси валов параллельны.

2. Пересекаются под некоторым углом.

3. Пересекаются под прямым углом.

4. Скрещиваются под любым углом.

Вопрос 8:

Ниже перечислены цилиндрические детали, используемые для создания

соединений. Какие из них не относятся к резьбовым?

1. Штифт

2. Винт

3. Болт

Вопрос 9:

Если частота вращения подшипника в диапазоне 1—10 об/мин, то как его следует рассчитывать?

1. На долговечность при действительном числе оборотов.

2. На долговечность при 10 об/мин.

3. На долговечность при 1 об/мин.

4. На статическую грузоподъемность

Вопрос 10:

Какая разделка кромок свариваемых деталей применяется при сварке особо толстых деталей?

1. U-образная.

2. Двойная U-образная.

3. V-образная.

4. X-образная.

Вопрос 11:

Какова основная причина выхода из строя зубчатых передач, работающих в масле?

1. износ рабочей поверхности зубьев

2. поломка зуба

3. усталостное выкрашивание рабочей поверхности зубьев

Вопрос 12:

Из перечисленных функций, которые могут выполнять муфты, указать

главную.

1. Передавать вращающий момент

2. Смягчать (демпфировать) вредные резкие колебания нагрузки

Вопрос 13:

Какой из литейных сплавов наиболее дешевый?

1. Серый чугун.

2. Высокопрочный чугун.

3. Легированная сталь.

Вопрос 14:

Назовите основные требования к материалам, из которых изготавливают

металлорежущие инструменты?

1. Твердость, ударная вязкость, теплостойкость, износостойкость.

2. Жесткость, податливость, адгезия, адсорбция.

3. Прочность при ударных назрузках

Вопрос 15:

На рис. изображена двухзаходная резьба. Чему равен шага резьбы?

1. 3

2. 4

Вопрос 16:

Чтобы зубчатые колеса могли быть введены в зацепление, что у них должно быть одинаковым?

1. ширина

2. шаг

Вопрос 17:

Как выполняются шпоночные канавки на валах?

1. Фрезерованием (дисковой и торцовой фрезой)

2. Долблением

3. Протягиванием

Контролируемые компетенции

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам

ОК 02 Использовать  современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке  Российской

ПК 2.1. Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, зданий и сооружений

ПК 2.2. Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с использованием средств механизации

ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и строительных работ, организовывать их приемку

Критерии оценки:

– «2» балла выставляется обучающемуся, если верных ответов менее 50%

– «3» балла выставляется обучающемуся, если верных ответов от 50 до 69%

– «4» балла выставляется обучающемуся, если верных ответов от 70 до 85%

– «5» баллов выставляется обучающемуся, если верных ответов от 85 до 100%

Таблица 3 - Форма информационной карты банка тестовых заданий

| Наименование разделов | Всего ТЗ | Количество форм ТЗ |  |  |  | Контролируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Открытого типа | Закрытого типа | На соответствие | Упорядочение |  |
| Раздел 1. Основы теоретической механики | 14 | - | 14 | - | - | ОК01, ОК02, ОК04, ОК05, ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3 |
| Раздел 2. Сопротивления материалов | 17 | - | 17 | - | - | ОК01, ОК02, ОК04, ОК05, ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3 |
| Раздел 3. Детали механизмов и машин | 17 | - | 17 | - | - | ОК01, ОК02, ОК04, ОК05, ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3 |

Практические работы

Практическая работа 1. Определение равнодействующей плоской системы сходящихся сил.

Цель: научиться определять равнодействующую плоской системы сходящихся сил в аналитической и графической формах.

Постановка задачи. Необходимо знать: правила определения равнодействующей плоской системы сходящихся сил; необходимо уметь: определять равнодействующую плоской системы сходящихся сил

Порядок выполнения:

1. Записать исходные данные.

2. Нарисовать расчётную схему, согласно исходных данных.

3. Выполнить расчёт в аналитической форме.

4. Выполнить расчёт в графической форме.

5. Сравнить результаты двух решений и вычислить в процентах относительную погрешность графического решения по формуле:

\Относительная погрешность не должна превышать 5%.

Практическая работа 2.  Определение реакций шарнирно-стержневой системы

Цель: научится определять усилия в стержнях конструкции аналитическим методом

Постановка задачи. Необходимо знать: правила определения реакций шарнирно-стержневой системы; необходимо уметь: определять реакции шарнирно-стержневой системы.

- Порядок выполнения:

1. Изобразить заданную схему в соответствии с вариантом.

2. Выделить материальную точку, к которой приложена внешняя сила.

3. Определить тип связей, удерживающих точку.

4. Отбросить связи, заменить их действие силами реакции.

5. Составить расчетную схему, выделив точку, находящуюся в равновесии. Приложить к ней все действующие силы.

6. Выбрать оси координат.

7. Записать уравнения равновесия:

8. Из уравнений равновесия найти величину сил реакции.

9. Записать величину усилий в стержнях.

10. Вычертить многоугольник сил, приложенных к точке. Вывод.

Практическая работа 3. Определение реакций в опорах балочных систем

Цель: научиться определять реакции опор в балочных системах, проводить проверку правильности решения

Постановка задачи. Необходимо знать: правила определения реакций опор в балочных системах; необходимо уметь: определять реакции опор в балочных системах.

Порядок выполнения работы:

1. Определить, согласно таблице 1, задачи для решения

2. Решить задачи. Сделать вывод

Практическая работа 4. Расчет на прочность при растяжении и сжатии

Цель: научиться определять продольную силу N и нормальное напряжение σ в сечении ступенчатого бруса при действии на него нескольких внешних сил; научиться строить эпюры N и σ; научиться определять перемещение свободного конца бруса и строить эпюру абсолютных деформаций Δl по длине бруса.

Постановка задачи. Необходимо знать: правила определения продольной силы N и нормального напряжения σ в сечении ступенчатого бруса; необходимо уметь: строить эпюры N и σ, научиться определять перемещение свободного конца бруса и строить эпюру абсолютных деформаций Δl по длине бруса.

Порядок выполнения:

1. Брус разбить на участки и пронумеровать их. Границами участков являются точки приложения внешних сил.

2. Определить значение продольной силы N на каждом участке и в масштабе построить эпюру.

3. Брус разбить на участки и пронумеровать их. Границами участков являются точки приложения внешних сил и места изменения размеров поперечного сечения.

4. Определить значения нормальных напряжений σ на каждом участке и в масштабе построить эпюру.

5. При построении эпюр положительные значения продольных сил и нормальных напряжений отложить вверх от базовой линии, отрицательные – вниз от базовой линии и провести прямые, параллельные оси эпюры.

6. Определить перемещения каждого участка балки, построить в масштабе соответствующую эпюру. Общее изменение длины бруса определяется как сумма изменений длин каждого участка в отдельности.

7. Оценить прочность стержня,

8. Сделать выводы о проделанной работе.

Контрольные вопросы:

1. Что характеризует коэффициент поперечной деформации?

2. Сформулируйте закон Гука в современной форме при растяжении и сжатии.

3. Что характеризует модуль упругости материала? Какова единица измерения модуля упругости?

4. Как определяют абсолютное удлинение ступенчатого бруса, нагруженного несколькими силами?

Практическая работа 5. Расчет на прочность при срезе и смятии

Цель: научиться определять диаметр болта из условия прочности на срез и смятие

Постановка задачи. Необходимо знать: правила определения условий прочности на срез и смятие; необходимо уметь: определять диаметр болта из условия прочности на срез и смятие.

Порядок выполнения:

1. Зарисовать расчётную схему

2. Выполнить расчёт соединения на срез

3. Выполнить расчёт соединения на смятие

4. Подобрать болт, удовлетворяющий обоим условиям прочности

5. Проверить соединённые детали на разрыв

6. В случае несовпадения каких-либо параметров рассчитать необходимые размеры соединения

7. Сделать вывод

Контрольные вопросы:

1. Характеристики тела (материала) при деформации среза

2. Характеристики тема (материала) при деформации среза смятия

Практическая работа 6. Расчет на прочность при кручении

Цель: научиться определять прочность вала при кручении.

Постановка задачи. Необходимо знать: правила определения прочности вала при кручении; необходимо уметь: строить эпюры крутящих моментов Мк, научиться определять прочность вала при кручении.

Порядок выполнения:

1. Построить эпюру крутящих моментов по длине вала для предложенной в задании схемы.

2. Выбрать рациональное расположение колес на валу и дальнейшие расчеты проводить для вала с рационально расположенными шкивами.

3. Определить потребные диаметры вала круглого сечения из расчета на прочность и жесткость, и выбрать наибольшее из полученных значений, округлив величину диаметра.

4. Сравнить затраты металла для случая круглого и кольцевого сечений. Сравнение провести по площади поперечных сечений валов.

5. Площади валов рассчитать в наиболее нагруженном сечении.

6. Сделать выводы о проделанной работе.

Контрольные вопросы:

1. Что такое кручение?

2. Что характеризует крутящий момент и его эпюра?

3. Сформулируйте условие прочности при кручении.

Практическая работа 7. Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов

Цель: научиться строить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов.

Постановка задачи. Необходимо знать: правила построения эпюр поперечных сил и изгибающих моментов; необходимо уметь: строить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов.

Перечислите сырье для производства портландцемента.

- Какие существуют способы производства цемента?

- Понятие химического и минерального состава цемента.

- Какими физическими и механическими свойствами обладает портландцемент?

- Какие виды цемента Вы знаете?

Порядок выполнения:

1. Заданную балку делим на участки нагружения.

2. Определяем внутренние силовые факторы по участкам нагружения, в начальной и в конечной точках. Силовые факторы определяем из условий равновесия отсеченной части. Для каждого участка записываем уравнения внутренних силовых факторов.

3. Строим эпюры поперечных сил и изгибающих моментов

4. Сделать выводы о проделанной работе.

Контролируемые компетенции: ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3, ОК01, ОК02, ОК03, ОК04.

Критериями оценки при защите практических работ являются следующие параметры:

– правильность выделения ключевых понятий задания;

– полнота устного изложения задания;

– четкость и ясность устного изложения задания;

– аргументация на вопросы по заданию;

– соблюдение культуры речи и поведения при защите.- самостоятельная работа должна быть выполнена и оценена «Зачёт»;

- количество правильных ответов и правильно выполненных заданий оценивается в %: - ответы на вопросы 70%;

- выполнение лабораторного задания 30%.

| Количество правильных ответов в % | оценка |
| --- | --- |
| 0-49 | 2 |
| 50-70 | 3 |
| 71-89 | 4 |
| 90-100 | 5 |

Перечень вопросов (задач) для экзамена

- Основные задачи технической механики, её роль в развитии техники и в подготовке специалиста-техника. Что изучает теоретическая механика?

- Механические связи и их реакции.

- Понятие силы. Проекция силы на ось, правило знаков.

- Пара сил.

- Момент силы относительно точки. Условия равновесия плоской системы произвольно расположенных сил.

- Кинематика точки.

- Вращательное движение твёрдого тела вокруг неподвижной оси.

- Сложное движение  точки.

- Аксиомы динамики.

- Понятие силы инерции. Метод кинетостатики.

- Работа постоянной силы на прямолинейном участке пути. Работа силы тяжести.

- Понятие мощности и коэффициента полезного действия.

- Работа и мощность при вращательном движении тела. Момент силы относительно оси.

- Понятия количества движения и импульса силы. Теорема об изменении количества движения.

- Понятие кинетической и потенциальной энергий. Теорема об изменении кинетической

энергии для материальной точки.

- Основные задачи раздела «Сопротивление материалов». Понятия о расчётах на прочность, жёсткость и устойчивость. Расчётные схемы элементов конструкций.

- Метод сечений.

- Основные виды нагружений бруса, внутренние силовые факторы в каждом виде нагружения.

- Понятие напряжения. Напряжение полное, нормальное и касательное.

- Продольные силы и напряжения в поперечных сечениях бруса при растяжении, сжатии, их эпюры.

- Продольная деформация при растяжении, сжатии. Закон Гука, его следствия.

- Поперечная деформация при растяжении, сжатии. Коэффициент Пуассона.

- Диаграмма растяжения пластичных материалов, их механические характеристики.

- Испытания на растяжение, сжатие хрупких материалов, их механические характеристики.

- Понятие напряжения. Напряжение рабочее, предельное и допускаемое. Условие прочности.

26.	Условие прочности при растяжении, сжатии. Виды расчётов.

27.	Срез. Основные расчётные предпосылки, расчётные формулы.

- Смятие. Основные допущения при расчёте, расчётные формулы.

- Кручение. Внутренний силовой фактор и   напряжения в поперечных сечениях бруса. Условие прочности. Виды расчётов.

- Кручение. Характеристики жёсткости при кручении. Условия жёсткости при кручении. Виды расчётов.

- Изгиб. Внутренние силовые факторы при прямом изгибе, правила их определения.

- Нормальные напряжения, возникающие в поперечных сечениях балки при чистом изгибе.

- Расчёты на прочность и жёсткость при изгибе.

- Сложное сопротивление. Назначение гипотез прочности. Эквивалентное напряжение.

- Устойчивость сжатых стержней. Критическая сила. Формула Эйлера и формула Ясинского.

- Основные задачи раздела «Детали машин». Современные направления в развитии машиностроения и железнодорожного транспорта. Элементы конструкций.

- Классификация машин.

- Требования, предъявляемые к машинам и их деталям.

- Заклёпочные соединения.

- Сварные соединения.

- Резьбовые соединения.

- Шпоночные соединения.

- Шлицевые  соединения.

- Механические передачи, их назначение и классификация.

- Основные кинематические и силовые соотношения в передачах.

- Фрикционные передачи.

- Зубчатые передачи, их классификация.

- Прямозубые цилиндрические передачи. Силы, действующие в зацеплении.

- Геометрические параметры прямозубого цилиндрического колеса без смещения.

- Косозубые и шевронные цилиндрические передачи. Силы, действующие в зацеплении.

- Виды разрушения зубьев.

- Способы изготовления и отделки зубчатых колёс.

- Передача винт-гайка.

- Червячные передачи. Силы, действующие в зацеплении.

- Редукторы.

- Ременные передачи.

- Цепные передачи.

- Валы и оси. Муфты.

- Подшипники скольжения.

- Подшипники качения.

Практические вопросы:

Задача 1.

Определить реакции стержней

Задача 2.

Определить реакции жесткой заделки

А		         B

F1=10кН                     F2=20кН

1м                                  2м

Задача 3.

Определить реакции опор

Задача 4

Определить реакции опор

Задача 5

Определить поперечные силы, моменты изгиба в сечении  бруса. Построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов.

Задача  6

Определить реакции жесткой заделки.

M=15 кH*м

А	                                       В

F1=10кН                     F2=20кН

1м                                  2м

Задача 7

Определить  радиус  кривизны  выпуклого  моста  в  его  верхней  точке, если  сила  давления  автомобиля  при  его  движении  по  мосту  с  постоянной  скоростью,  равной  63 км/ч, составляет  10 кН.  Масса  автомобиля  1500 кг.

Задача 8

Точка  начала  двигаться  равноускоренно  по  дуге  окружности  радиусом  50м  из  состояния  покоя  и  через  20 с  приобрела  скорость  20 м/c.  С  этого  момента  точка  стала  двигаться    прямолинейно, причем  первые  5 с  равномерно,  а  последующие  5 с – равнозамедленно  до  остановки.  Определить  среднюю  скорость  движения  точки  на  всём  пути; значение  полного  ускорения  точки  через  10 с  после  начала  её  движения.

Задача 9

Точка  начала  равноускоренное  движение  из  состояния  покоя  по прямой  и  через  5 с  приобрела    скорость  V=10 м/с. С  этого  момента  точка  начала  двигаться  по  окружности  радиуса  50 м.  Двигаясь  по  окружности, точка  первые  15 с  совершала  равномерное  движение, затем  в  течение  10 с  двигалась  равнозамедленно  до  остановки. Определить  среднюю  скорость  движения  точки  на  всём  пути;  значение  полного  ускорения  точки  через  5 с  после  начала  равнозамедленного  движения.

Задача 10

Определить продольные силы, напряжения в сечениях бруса. Построить эпюры продольных сил и напряжений.

Дано: F1= 10 кН; F2 = 20 кН; F3 = 15 кН. А1 = 100мм2; А2 = 300мм2

Задача 11

Двухступенчатый  стальной  брус  нагружен  силами  F1 , F2 , F3.  Построить  эпюры  продольных  сил  и  нормальных  напряжений  по  длине  бруса.  Определить  перемещение  свободного  конца  бруса, приняв  Е = 2 105  МПа.

Задача 12

Определить продольные силы, напряжения в сечениях бруса. Построить эпюры продольных сил и напряжений.

Дано: F1= 15 кН; F2 = 25 кН; F3 = 30 кН. А1 = 500 мм2; А2 = 200мм2

Задача 13

Определить реакции стержней

Задача  14

Поезд  идёт  со  скоростью  36 км/час. Мощность  тепловоза  300 кВт, коэффициент  трения  0,005. Определить  вес  всего  состава

Задача 15

Определить продольные силы, напряжения в сечениях бруса. Построить эпюры продольных сил и напряжений.

Дано: F1= 25 кН; F2 = 30 кН; F3 = 35 кН. А1 = 600 мм2; А2 = 100мм2

Задача 16

Груз  массой  400 кг  поднимается   вертикально  вверх  с  ускорением  а = 4,2 м/c2  с  помощью  троса, перекинутого  через  блок. Определить  натяжение  троса, пренебрегая  его  массой.

Задача 17

Определить  радиус  кривизны  выпуклого  моста  в  его  верхней  точке, если  сила  давления  автомобиля  при  его  движении  по  мосту  с  постоянной  скоростью,  равной  63 км/ч, составляет  10 кН.  Масса  автомобиля  1500 кг.

Задача 18

Для  заданного  бруса  круглого  поперечного  сечения  построить  эпюру  крутящих  моментов  и определить  диаметр  на  каждом  из  трёх  участков.

Для  материала  бруса  (сталь  Ст.3)  принять

Дано: М1 = 1,2 кН*м; М2= 1,4 кН*м; М3 = 1,5 кН*м

Задача 19

Определить поперечные силы, моменты изгиба в сечении  бруса. Построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов.

Задача 20

Определить продольные силы, напряжения в сечениях бруса. Построить эпюры продольных сил и напряжений

Задача 21

Двухступенчатый  стальной  брус  нагружен  силами  F1 , F2 , F3.  Построить  эпюры  продольных  сил  и  нормальных  напряжений  по  длине  бруса.  Определить  перемещение  свободного  конца  бруса, приняв  Е = 2 105  МПа.

Задача 22

Определить поперечные силы, моменты изгиба в сечении  бруса. Построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов.

Задача 23

Определить поперечные силы, моменты изгиба в сечении  бруса. Построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов.

M=10 кH*м

D	C	          B	A

F2=10кН                          F1=15кН

1 м	2 м	3 м

Задача 24

Определить поперечные силы, моменты изгиба в сечении  бруса. Построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов.

Задача 25

Точка  начала  равноускоренное  движение  из  состояния  покоя  по прямой  и  через  5 с  приобрела    скорость  V=10 м/с. С  этого  момента  точка  начала  двигаться  по  окружности  радиуса  50 м.  Двигаясь  по  окружности, точка  первые  15 с  совершала  равномерное  движение, затем  в  течение  10 с  двигалась  равнозамедленно  до  остановки. Определить  среднюю  скорость  движения  точки  на  всём  пути;  значение  полного  ускорения  точки  через  5 с  после  начала  равнозамедленного  движения.

Задача 26

Тело, замедляя  вращение  с  постоянным  угловым  ускорением   2 рад/с2, через  14 с  снизило  свою  угловую  скорость  до  величины  12 рад/c, после  чего  вращалось  равномерно  с  этой  угловой  скоростью  в  течение  10 с.  Определить  число  оборотов  и  среднюю  угловую  скорость  за  всё  время  вращения; окружную  скорость  точек  тела, расположенных  на  расстоянии  1 м   от   его  оси  вращения  за  4 с  до  начала  равномерного  вращения.

Задача 27

Поезд  идёт  со  скоростью  36 км/час. Мощность  тепловоза  300 кВт, коэффициент  трения  0,005. Определить  вес  всего  состава.

Задача 28

Шкив  диаметром  400 мм  передаёт  мощность  Р =5,6 кВт  при  частоте  вращения  n =750 об/мин.  Определить  вращающий  момент  и  окружную  силу.

Задача 29

Для  заданного  бруса  круглого  поперечного  сечения  построить  эпюру  крутящих  моментов  и определить  диаметр  на  каждом  из  трёх  участков.

Для  материала  бруса  (сталь  Ст.3)  принять

Дано: М1 = 1,2 кН*м; М2= 1,4 кН*м; М3 = 1,5 кН*м

Задача 30

Для  заданного  бруса  круглого  поперечного  сечения  построить  эпюру  крутящих  моментов  и определить  диаметр  на  каждом  из  трёх  участков.

Для  материала  бруса  (сталь  Ст.3)  принять

Дано: М1 = 1,3 кН*м; М2= 1,1 кН*м; М3 = 1,0 кН*м

Контролируемые компетенции

ОК01, ОК02, ОК04, ОК05, ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3.

Критерии оценки при опросе:

«отлично» -  ставится при правильном ответе на три  вопроса из разных разделов;

«хорошо» - ставится при правильном ответе на три вопроса, два из которых из одного раздела;

«удовлетворительно» - ставится при правильном ответе на два вопроса;

«неудовлетворительно»- при отсутствии ответов или неправильные ответы на вопросы

Молотников В. Я. Техническая механика : учебное пособие для вузов / В. Я. Молотников. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — ISBN 978-5-8114-7256-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156926 дата обращения: 01.10.2022. — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 201.