Приложение

к  ППССЗ  по специальности 23.02.06  Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог

(электроподвижной состав)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Пм.03 участие в конструкторско-технологической деятельности

основной профессиональной образовательной программы

по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог  (электроподвижной состав)

1.Паспорт

Результатом освоения профессионального модуля ПМ.ОЗ является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности ВД.3 Участие в конструкторско-технологической деятельности

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом экзамена (квалификационного) является однозначное решение: «Вид профессиональной деятельности освоен на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»».

  - Система контроля и оценки освоения программы профессионального модуля

1.1.1 Профессиональный модуль ПМ.03 Участие в конструкторско-технологической деятельности состоит из следующих элементов оценивания:

Таблица 1-Элементы оценивания

| Элемент модуля | Форма контроля и оценивания |  |
| --- | --- | --- |
|  | Промежуточная аттестация | Текущий контроль |
| МДК .03.01 Разработка технологических процессов, технической и технологической документации (по видам подвижного состава) (электроподвижной состав) | Контрольная работа (КР) Дифференцированный зачёт (ДЗ) | Наблюдение за ходом выполнения и оценка реальных умений и знаний привыполнении практических работ; оперативный контроль умений и знаний студентов на уроках теоретического обучения (опросы: устные, письменные, смешанные; индивидуальные, фронтальные, групповые); оперативный контроль умений и знаний студентов при выполнении индивидуальных заданий; - тематическое тестирование; контроль выполнения самостоятельных работ. |
| ПП.03.01 Конструкторско- технологическая | Дифференцированный зачёт (ДЗ) | Наблюдение за ходом выполнения и оценка выполнения заданий по конструкторско- технологической практике; - оценка своевременности |

|  |  | представления и содержания отчётов по заданиям практики; наблюдение и оценка выполнения пробных работ. |
| --- | --- | --- |
| ПМ.З.ЭК Экзамен квалификационный | экзамен (квалификационный) |  |

1.1.2 Результаты освоения модуля, подлежащие проверке

1.1.2 По итогам изучения модуля подлежат проверке – уровень и качество освоения  профессиональных и общих компетенций, практического опыта, умений и знаний в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.06  Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог.

Таблица 2 -  Профессиональные и общие компетенции

Таблица 2

| Профессиональные и общие компетенции | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 3.1 Оформлять техническую и технологическую документации. | 1-Соблюдение требований техники безопасности при оформлении технической и технологической документации; 2- соответствие выбранных методов, инструментов и приборов конкретным целям и задачам выполняемых работ; 3- правильность применения инструментов и приборов; 4- соблюдение технологической последовательности выполнения работ. |
| ПК 3.2Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной документацией. | - Выполнение требований охраны труда; - Соблюдение требований техники безопасности при разработке технологических процессов на ремонт отдельных деталей и узлов подвижного состава железных дорог; - - соответствие выбранных методов, инструментов и приборов конкретным целям и задачам выполняемых работ; - — правильность применения инструментов и приборов; - - соблюдение технологической последовательности выполнения работ. |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | 1 - Высокая активность, инициативность в процессе освоения всех элементов ПМ 01; 2 - активное участие в работе кружка технического творчества, конкурсах профессионального мастерства, профессиональных олимпиадах, днях открытых дверей, исследовательской работе; 3 - соблюдение требований техники безопасности в учебных мастерских и цехах депо; 4 - соблюдение требований к форме одежды. |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | 1 - Оптимальный выбор источника информации в соответствии с поставленной задачей, оперативность поиска информации; 2 - соответствие найденной информации поставленной задаче; 3 - точность обработки и структурирования информации при выполнении практических и самостоятельных работ; 4 - эффективность использования найденной информации для решения профессиональных задач по эксплуатации, обслуживанию и ремонту подвижного состава.. 5 - уверенное пользование специальными и прикладными компьютерными контрольными и обучающими программами; 6 - эффективное владение навыками хранения и передачи информации с помощью мультимедийных средств. |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | 1 - Соблюдение этических норм общения при взаимодействии с другими студентами, преподавателями и руководителями практики на учебных занятиях и на занятиях в кружках технического творчества; 2 - толерантность к другим мнениям и позициям; 3 - обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов выполнения задания, способность убедить в этом окружающих. 4 - эффективное решение задач группой студентов; 5 - соблюдение норм профессиональной этики в ходе процесса обучения; 6 - бесконфликтные отношения на учебных занятиях. |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | 1 - Проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности; 2 - умение пользоваться технической литературой и профессиональной документацией на государственном и иностранном языках по профилю своей профессии; 3 - активное участие в учебно-научно-исследовательской деятельности, студенческих конференциях, конкурсах профессионального мастерства |

Таблица 3 – Показатели оценки сформированности ЛР

| Личностные результаты | Показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ЛР 13 | может объяснить свои профессиональные мотивы, цели, убеждения. | Наблюдение |
| ЛР 19 | должны демонстрировать личностные качества, необходимые эффективной профессиональной деятельности | Наблюдение |
| ЛР 25 | демонстрирует интерес к инновациям в производственной деятельности; | Наблюдение |
| ЛР 27 | осознает потребность непрерывного образования | Наблюдение |
| ЛР 30 | выражает готовность рассматривать противоречивую или неполную информацию, не отклоняя ее автоматически и не сделали поспешных и преждевременных выводов; | Наблюдение |

1.1.3. Дидактические единицы «иметь практический опыт»,  «уметь» и «знать»

В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся должен освоить следующие дидактические единицы.

Таблица 4. Перечень дидактических единиц в МДК и форм и методов контроля и оценки.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) |  | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения | Нумерация тем в соответствии с тематическим планом |
| --- | --- | --- | --- |
| опыт, умения, знания | ОК, ПК |  |  |
| ПО.1 оформления технической и технологической документации | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 1- ОК 9 ЛР13 | Выполнение практических работ; контрольная работа, защита курсового проекта, дифференцированный зачёт | Т 1.3 |
|  |  | Дифференцированный зачёт | ПП.03.01 |
| ПО.2 разработки технологических процессов на ремонт деталей, узлов | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 1- ОК 9 ЛР19 | Выполнение практических работ; Контрольная работа, защита курсового проекта, дифференцированный зачёт | Т 1.3 |
|  |  | Дифференцированный зачёт | ПП.03.01 |
| У.1 выбирать необходимую техническую и технологическую документацию; | ПК 3.1, ОК 1- ОК 9 ЛР27 | Выполнение практических работ; Контрольная работа, защита курсового проекта, дифференцированный зачёт | Т 1.1, Т 1.2, Т 1.3 |
|  |  | Дифференцированный зачёт | ПП.03.01 |
| З.1 техническую и технологическую документацию, применяемую при ремонте, обслуживании и эксплуатации подвижного состава | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 1- ОК 9 ЛР25 | Выполнение практических работ; Контрольная работа, защита курсового проекта, дифференцированный зачёт | Т 1.2, Т 1.3 |
|  |  | Дифференцированный зачёт | ПП.03.01 |
| З.2 типовые технологические процессы на ремонт деталей и узлов подвижного состава | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 1- ОК 9 ЛР30 | Выполнение практических работ; Контрольная работа, защита курсового проекта, дифференцированный зачёт | Т 1.2, Т 1.3 |
|  |  | Дифференцированный зачёт | ПП.03.01 |

1.2 Требования к курсовому проекту

Перечень курсовых проектов

| № п/п | Тема курсового проекта | Семестр выполнения и защиты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка технологического процесса ремонта токоприёмника электровоза ВЛ-80 | 7 |
| 2 | Разработка технологического процесса ремонта токоприёмника электровоза ЭП-1 |  |
| 3 | Разработка технологического процесса ремонта рам тележек электровоза ВЛ-80 |  |
| 4 | Разработка технологического процесса ремонта рам тележек электровоза ЭП-1 |  |
| 5 | Разработка технологического процесса ремонта кузова и опоры кузова электровоза ВЛ-80 |  |
| 6 | Разработка технологического процесса ремонта кузова и опоры кузова электровоза ЭП-1 |  |
| 7 | Разработка технологического процесса ремонта тягового трансформатора электровоза ВЛ-80 |  |
| 8 | Разработка технологического процесса ремонта главного воздушного выключателя электровоза ВЛ-80 |  |
| 9 | Разработка технологического процесса ремонта главного контроллера ЭКГ8Ж электровоза ВЛ-80 |  |
| 10 | Разработка технологического процесса ремонта быстродействующего выключателя электровоза ЭП-1 |  |
| 11 | Разработка технологического процесса ремонта масляного насоса трансформатора |  |
| 12 | Разработка технологического процесса ремонта сглаживающего реактора |  |
| 13 | Разработка технологического процесса ремонта расщепителя фаз |  |
| 14 | Разработка технологического процесса ремонта и освидетельствования колесных пар |  |
| 15 | Разработка технологического процесса ремонта буксового |  |

|  | узла |  |
| --- | --- | --- |
| 16 | Разработка технологического процесса ремонта рессорного подвешивания электровоза ВЛ-80 |  |
| 17 | Разработка технологического процесса ремонта гасителей колебаний |  |
| 18 | Разработка технологического процесса ремонта колёсномоторного блока |  |
| 19 | Разработка технологического процесса ремонта тяговых электродвигателей НБ-418 |  |
| 20 | Разработка технологического процесса ремонта тяговых электродвигателей НБ-520В |  |
| 21 | Разработка технологического процесса ремонта мотор - компрессора |  |
| 22 | Разработка технологического процесса ремонта мотор - вентилятора |  |
| 23 | Разработка технологического процесса ремонта щелочной аккумуляторной батареи |  |
| 24 | Разработка технологического процесса ремонта песочной системы |  |
| 25 | Разработка технологического процесса ремонта электромагнитных контакторов |  |
| 26 | Разработка технологического процесса ремонта электропневматических контакторов |  |
| 27 | Разработка технологического процесса ремонта аппаратов защиты БРД-356 |  |
| 28 | Разработка технологического процесса ремонта контроллера машиниста электровоза ВЛ-80 |  |
| 29 | Разработка технологического процесса ремонта контроллера машиниста электровоза ЭП-1 |  |
| 30 | Разработка технологического процесса ремонта выпрямительной установки электровоза ВЛ-80 |  |
| 31 | Разработка технологического процесса ремонта тормозной рычажной передачи |  |
| 32 | Разработка технологического процесса ремонта тормозного компрессора КТбэл. |  |
| 33 | Разработка технологического процесса ремонта крана машиниста усл.№254 |  |
| 34 | Разработка технологического процесса ремонта крана машиниста усл.№ 395 |  |
| 35 | Разработка технологического процесса ремонта реверсора электровоза ВЛ-80 |  |

Критерии оценки

| Академическая оценка | Критерии оценки |
| --- | --- |
| 5 «отлично» | выставляется в том случае, если: - содержание проекта соответствует выбранной специальности и теме проекта; проект актуален, выполнен самостоятельно, имеет творческий характер, отличается определенной новизной; |

|  | - дан обстоятельный анализ степени теоретического исследования проблемы, различных подходов к ее решению; - показано знание нормативной базы, учтены последние изменения в законодательстве и нормативных документах по данной проблеме; - проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен логично; - теоретические положения органично сопряжены с практикой; даны представляющие интерес практические рекомендации, вытекающие из анализа проблемы; - в проекте широко используются материалы исследования, проведенного автором самостоятельно или в составе группы (в отдельных случаях допускается опора на вторичный анализ имеющихся данных); - в проекте проведен количественный анализ проблемы, который подкрепляет теорию и иллюстрирует реальную ситуацию, приведены таблицы сравнений, графики, диаграммы, формулы, показывающие умение автора формализовать результаты исследования; - широко представлена библиография по теме проекта; - приложения к проекту иллюстрируют достижения автора и подкрепляют его выводы; - по своему содержанию и форме проект соответствует всем предъявленным требованиям. |
| --- | --- |
| 4 «хорошо» | выставляется в том случае, если: - тема соответствует специальности; - содержание проекта в целом соответствует заданию; - проект актуален, написан самостоятельно; - дан анализ степени теоретического исследования проблемы; основные положения проекта раскрыты на достаточном теоретическом и методологическом уровне; - теоретические положения сопряжены с практикой; - представлены количественные показатели, характеризующие проблемную ситуацию; - практические рекомендации обоснованы; - приложения грамотно составлены и прослеживается связь с положениями курсового проекта; - составлена библиография по теме проекта. |
| 3 «удовлетворительно» | выставляется в том случае, если: -проект соответствует специальности; - имеет место определенное несоответствие содержание проекта заявленной теме; - исследуемая проблема в основном раскрыта, но не отличается новизной, теоретической глубиной и аргументированностью; - нарушена логика изложения материала, задачи раскрыты не полностью; |

|  | - в проекте не полностью использованы необходимые для раскрытия темы научная литература, нормативные документы, а также материалы исследований; - теоретические положения слабо увязаны с управленческой практикой, практические рекомендации носят формальный бездоказательный характер; - содержание приложений не освещает решения поставленных задач. |
| --- | --- |
| 2 «неудовлетворительно» | выставляется в том случае, если: - тема проекта не соответствует специальности; - содержание проекта не соответствует теме; - проект содержит существенные теоретико-методологические ошибки и поверхностную аргументацию основных положений; - курсовой проект носит умозрительный и (или) компилятивный характер; - предложения автора четко не сформулированы. |

- Оценка освоения междисциплинарного курса МДК.03.01 Разработка технологических процессов, технической и технологической документации (по видам подвижного состава) (электроподвижной состав):

  - Формы и методы оценивания

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания.

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием следующих форм и методов:

1 Пассивные:  лекции, опросы

2 Активные и интерактивные: эвристические беседы, дискуссии, проблемное изложение, тестирование.

Оценка освоения МДК предусматривает сочетание накопительной системы оценивания и проведения экзамена (дифференцированного зачета) по МДК

2.2 Перечень заданий для оценки освоения МДК

МДК.03.01 Разработка технологических процессов, технической и технологической документации (по видам подвижного состава) (электроподвижной состав)

МДК.03.01 изучается в течение трёх семестров.

Форма промежуточной аттестации после 6 семестра изучения МДК.03.01 - Контрольная работа.

Форма промежуточной аттестации после 7 семестра изучения МДК 03.01 - Дифференцированный зачёт.

Итоговой формой аттестации по ПМ.03 Участие в конструкторско- технологической деятельности (электроподвижной состав) является экзамен (квалификационный), который проводится после 8 семестра.

  - Задания для контрольной работы по оценке освоения МДК.03.01 Разработка технологических процессов, технической и технологической документации (по видам подвижного состава)

    - Задания для студента

Выполнение заданий направлено на проверку умений и знаний, наработанных по МДК.03.01 Разработка технологических процессов, технической и технологической документации (по видам подвижного состава) (электроподвижной состав) в 7 семестре.

Место (время) выполнения задания: кабинет Конструкция подвижного состава

Максимальное время выполнения задания - 20 мин.

При выполнении задания вы можете воспользоваться: плакатами

Внимательно прочитайте и выполните задание.

Коды проверяемых результатов обучения: 3. 1

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) ВАРИАНТ №1 (из 3-х вариантов)

Пройти тестирование

Инструкция:

Вы должны пройти тестирование по одному из вариантов тестовых заданий на проверку теоретических знаний по МДК.03.01 Разработка технологических процессов, технической и технологической документации (по видам подвижного состава) (электроподвижной состав)

Коды проверяемых результатов обучения:3 1

Внимательно прочитайте задание к тесту, и выполните его в соответствии с требованиями.

При выполнении задания вы можете воспользоваться; плакатами

Время выполнения задания - 20 мин.

Текст задания: Вариант 1

- Основой деятельности локомотивных депо и заводов является

- производственный процесс

Б) технологический процесс

- технический процесс

Г) технический прогресс

- В результате системы необходимых процессов исходный материал превращается

- в готовые детали

Б) в готовые изделия

- в готовые узлы

Г) в готовые рессоры

- Оптимальная последовательность выполнения ремонтных операций и испытаний, предусмотренная соответствующей документацией и обусловленная фактическим техническим состоянием объекта также называется

- процессом изготовления изделий

Б) основным производством

- технологическим процессом

Г) вспомогательным процессом

- Технологический процесс, выполняемый по документации, в которой содержание операции излагается без указания переходов и режимов обработки - это

- единый технологический процесс

Б) перспективный технологический процесс

- маршрутно-операционный технологический процесс Г) маршрутный технологический процесс

- Назовите законченную часть технологического процесса, выполняемую на одном рабочем месте

- обработка Б) позиция

- технологическая операция Г) технологический переход

- Назовите законченную часть технологической операции

- позиция

Б) переход позиции

- технологический переход Г) технический переход

- Интервал времени, через который периодически производится выпуск из ремонта изделий определенного наименования

- такт выпуска Б) цикл выпуска

- ритм выпуска

Г) цикл технологической операции

- Изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке материала без применения сборочных операций

- деталь

Б) сборочная единица

- узел

Г) сопрягаемая деталь

- Графическое изображение в виде условных обозначений последовательности сборки изделия или его составной части

А) схема сборки изделия

Б) монтаж

В) схема изделия

Г) схема монтажа

- Соединение, разборка которого происходит без нарушения целостности составных частей изделия

- разъемное соединение

Б) неразъемное соединение

- подвижное соединение

Г) неподвижное соединение

- К технологическим документам, применяемым при ремонте изделий относятся графические и текстовые документы, которые отдельно или в совокупности определяют

- технологический процесс ремонта или его составных частей

Б) технологический процесс ремонта

- технологический процесс ремонта составных частей

Г) технологический процесс ремонта подвижного состава

- Документ, служащий для разработки технологического процесса дефектации детали или сборочной единицы, определения дефектов, описания выполняемых работ

- сводная операционная карта

Б) карта технологического процесса ремонта

- карта технологического процесса дефектации

Г) карта эскизов

- Документ, содержащий описание приемов работы технологических процессов, правил эксплуатации средств оснащения, описание физических и химических явлений, возникающих при отдельных операциях

- технологическая инструкция

Б) техническая инструкция

- технические указания

Г) техническая ревизия

- Что из нижеперечисленных документов не входит в форму технологических документов специального назначения

- карта технологического процесса ремонта

Б) ведомость технологических документов

- карта дефектации

Г) операционная карта наплавки, сварки

- Для регистрации замечаний, повреждений, отказов оборудования и деталей, выявленных в пути следования, записей о приемке и сдаче вагона в процессе эксплуатации, о выполнении технических обслуживаний ТО-1, ТО-2 ведется журнал формы

- ТУ-1

Б) ТУ-152

- ТУ-918

Г) ТУ-156

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) ВАРИАНТ №2 (из 3-х вариантов)

Пройти тестирование

Инструкция:

Вы должны пройти тестирование по одному из вариантов тестовых заданий на проверку теоретических знаний по МДК.03.01 Разработка технологических процессов, технической и технологической документации (по видам подвижного состава) (электроподвижной состав)

Коды проверяемых результатов обучения:3 1

Внимательно прочитайте задание к тесту, и выполните его в соответствии с требованиями.

При выполнении задания вы можете воспользоваться: плакатами

Время выполнения задания - 20 мин.

Текст задания: Вариант 2

- Совокупность взаимосвязанных действий людей и функций производства, необходимых орудий производства для получения готовой продукции - это есть

- технологический процесс

Б) производственный процесс

- технический процесс

Г) основной процесс

- Процессы изготовления изделий, составляющих программу выпуска - это

есть

- основные производственные процессы

Б) вспомогательные производственные процессы

- обслуживающие производственные процессы

Г) технологические производственные процессы

- Технологический процесс, выполняемый по рабочей технологической и конструкторской документации, называется

- перспективным технологическим процессом

Б) маршрутно-операционным технологическим процессом

- маршрутным технологическим процессом

Г) типовым технологическим процессом

- Технологический процесс, характеризуемый единством содержания и последовательности большинства технологических операций и переходов для группы изделий с общими конструктивными признаками - это

- типовой технологический процесс

Б) единый технологический процесс

- маршрутный технологический процесс

Г) маршрутно-операционный технологический процесс

- Часть технологической операции, выполняемая при неизменном закреплении обрабатываемых заготовок или сборочной единицы

- установка

Б) позиция

- обработка

Г) техническая операция

- Фиксированное положение, занимаемое закрепленной обрабатываемой заготовкой совместно с приспособлением относительно инструмента или неподвижной части оборудования для выполнения определенной операции

- позиция

Б) технологический переход

- установка

Г) обработка

- Число изделий определенного наименования, выпускаемого из ремонта в единицу времени есть

- такт выпуска

Б) цикл выпуска

- ритм выпуска

Г) цикл технологической операции

- Изделие, составные части которого подлежат соединению между собой сочленением, сваркой, пайкой, клепкой

- деталь

Б) сборочная единица

- сопрягаемая деталь

Г) узел

- Относительное положение составных частей изделия при сборке, характеризующееся соприкосновением их поверхностей с зазорами между ними, заданными в конструкторской документации

- сопрягаемая деталь

Б) сопряжение

- сопрягаемая поверхность детали

Г) неподвижное соединение

- Соединение, в котором имеется возможность относительного перемещения составных частей изделия

А) разъемное соединение

Б) неразъемное соединение

В) подвижное соединение

Г) неподвижное соединение

- Документ, содержащий описание технологического процесса ремонта и изготовления изделий, включающий контроль по операциям в технологической последовательности

- маршрутная карта (МК)

Б) карта эскизов

- сводная операционная карта

Г) карта дефектации

- Документ, содержащий описание операций, выполняемых в технологической последовательности одного вида ремонта с указанием вида переходов, режимов обработки и средств технологического оснащения

- сводная операционная карта

Б) операционная карта наплавки

- маршрутная карта

Г) карта технологического процесса ремонта

- Документ, определяющий состав и комплектность технологических документов, необходимых для ремонта или изготовления изделия

- технические указания

Б) техническая инструкция

- ведомость технологических документов

Г) ведомость технических документов

- Техническое	обслуживание	электровозов,	тепловозов

должновыполняться в соответствии с требованием следующего документа

- Инструкция по движению поездов и маневровой работе

Б) Инструкция по сигнализации

- Правила технической эксплуатации

Г) Руководство по ТО и ТР

- При ТО следует использовать средства технической диагностики оборудования вагонов, рекомендованные

- Бригадиром ремонтной бригады

Б) Начальником дороги

- Начальником вагонного депо

Г) Департаментом вагонного хозяйства

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) ВАРИАНТ №3 (из 3-х вариантов)

Пройти тестирование

Инструкция:

Вы должны пройти тестирование по одному из вариантов тестовых заданий на проверку теоретических знаний по МДК.03.01 Разработка технологических процессов, технической и технологической документации (по видам подвижного состава) (электроподвижной состав)

Коды проверяемых результатов обучения:3 1

Внимательно прочитайте задание к тесту, и выполните его в соответствии с требованиями.

При выполнении задания вы можете воспользоваться: плакатами

Время выполнения задания - 20 мин.

Текст задания: Вариант 3

- Производственный процесс представляет собой систему

- основных процессов

Б) вспомогательных процессов

- обслуживающих процессов

Г) основных, вспомогательных и обслуживающих процессов

- Часть производственного процесса, отражающая действия работников, совокупность и способы применения соответствующих орудий производства для ремонта вагонов или отдельных деталей и узлов для восстановления их работоспособности - это есть

- основной процесс

Б) технологический процесс

- технический процесс

Г) производственный процесс

- Технологический процесс, выполняемый по документации, в которой содержание отдельных операций получается без указания переходов и режимов обработки, называется

- перспективным технологическим процессом

Б) маршрутным технологическим процессом

- маршрутно-операционным технологическим процессом

Г) типовым технологическим процессом

- Технологический процесс, относящийся к изделиям одного наименования, типоразмера и испытания независимо от типа производства - это

- типовой технологический процесс

Б) единый технологический процесс

- маршрутный технологический процесс

Г) перспективный технологический процесс

- Заданное изменение формы размеров, чистоты поверхности или свойств заготовки при выполнении технологического процесса

- установка

Б)обработка

- позиция

Г) технологическая операция

- Интервал календарного времени периодически повторяющейся технологической операции независимо от числа одновременно ремонтируемых изделий называется

- тактом выпуска

Б) циклом выпуска

- ритмом выпуска

Г) циклом технологической операции

- Образование разъемных и неразъемных соединений составных частей

А) сборочная единица

Б) сборочная операция

В) сопряжение

Г)сборка

- Технологическая операция установки и образования составных частей изделия

- сборочная единица

Б) сборочная операция

- монтаж

Г) демонтаж

- Монтаж электрического изделия или его составных частей, имеющих токоведущие элементы

- сборка

Б) установка

- электромонтаж

Г) диэлектромонтаж

- Поточно-конвейерный метод является усовершенствованной разновидностью

- поточного метода

Б) индивидуального метода

- стационарного метода

Г) обезличенного метода

- Документ, предназначенный для разработки технологического процесса ремонта вагона, его узлов и деталей

- сводная операционная карта

Б) карта технологического процесса ремонта

- карта эскизов

Г) операционная карта наплавки

12Документ, предназначенный для описания технологической операции наплавки и разрабатывается для деталей, поверхность которых восстанавливается наплавкой

А) маршрутная карта

Б) сводная операционная карта

В) операционная карта наплавки

Г) карта эскизов

13 Что из нижеперечисленных документов не входит в форму технологических документов общего назначения

- маршрутная карта

Б) технологическая инструкция

- карта эскизов

Г) карта дефектации

- Должностное лицо устанавливающее сроки проведения мероприятий по подготовки ПС к зимним условиям работы

- Начальник службы

Б) Начальник дороги

- Главный инженер дороги

Г) Начальник депо

15 В течении данного срока после приема на работу слесарь по ремонту ПС должен пройти обучение по оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях

- 7 дней

Б) 3 дней

- не позднее одного месяца

Г) не позднее 10 дней

    - Пакет преподавателя:

Условия:

а)	Форма контрольной работы: письменная

б)	Количество вариантов заданий контрольной работы для студентов'.

35(по количеству студентов группы)- тесты - 2 ;

в)	Проверяемые результаты обучения и критерии оценок:

Теоретические задания (ТЗ)

Вариант 1- ключ к тестам:

| № вопроса | - | сч |  | ’’Т | «л | 40 | г- | 00 | 04 | о |  | сч |  | тГ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правильные ответы | А | Б | В | г | В | В | А | А | А | А | А | в | А | Б | Б |

Вариант 2- ключ к тестам:

| № вопроса | - | сч |  |  | «г, | 40 |  | 00 | 04 | о |  | сч | <*> | TJ- | К) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правильные ответы | Б | А | А | А | А | А | В | Б | Б | В | А | А | В | г | г |

| № вопроса | - | м |  |  | V, | 40 | г- | 00 | 04 | о | - | гм | (*) |  | 1Л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правильные ответы | г | Б | в | Б | Б | г | г | Б | В | А | Б | в | Г | А | В |

Вариант 3- ключ к тестам:

Критерии оценки по тестированию:

- оценка «отлично» - количество правильных ответов от 85% до 100% от общего количества тестовых заданий;

- оценка «хорошо» - количество правильных ответов от 75% до 85% от общего количества тестовых заданий;

- оценка «удовлетворительно» - количество правильных ответов от 61% до 75% от общего количества тестовых заданий;

- оценка «неудовлетворительно» - количество правильных ответов до 61% от общего количества тестовых заданий.

г)	Литература для студента'.

- Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (с изм. от 7.07.2003 г., 8.11.2007 г., 22-23.07, 26-30.12.2008 г.).

- Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта» (с изм. от 7.07.2003 г., 4.12.2006 г., 26.06, 8.11.2007 г, 23.07.2008 г.).

- Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации» (с изм. от 20.05.2002 г., 10.01.2003 г., 9.05.2005 г).

- Распоряжение Правительства Российской Федерации 1734-р от 22.11.2008 г. «Транспортная стратегия РФ на период до 2030 года».

- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 21.12.2010 г. № 286 «Об утверждении Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации».

- Мукушев Т.Ш. Разработка технологических процессов, конструкторско0технической и технологической документации - Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на ж.д. транспорте», 2018. – 344с.

- Ермишкин И.А. Конструкция электроподвижного состава – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на ж.д. транспорте», 2015. – 376с.

Интернет-ресурсы:

- Схемы электрических цепей электровозов- электронное учебное иллюстрированное пособие. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16152.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

- Транспорт России: газета. Форма доступа: www.transportmssia.ru

- Железнодорожный транспорт: журнал. Форма доступа: www.zdt- magazine.ru

- Международный информационный научно-технический журнал «Локомотив-информ». Форма доступа: www.railway-publish.com

- Сайт Министерства транспорта Российской Федерации. Форма доступа: www.mintrans.ru

  - Задания по оценке освоения МДК.03.01 Разработка технологических процессов, технической и технологической документации (по видам подвижного состава) (электроподвижной состав) - дифференцирований зачёт

    - Задания для студента

Выполнение заданий направлено на проверку умений и знаний, наработанных по МДК.03.01 Разработка технологических процессов, технической и технологической документации (по видам подвижного состава) (электроподвижной состав) в 6 семестре.

Место выполнения задания: кабинет Конструкция подвижного состава ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ИЗ) ВАРИАНТ №1

Инструкция:

Место (время) выполнения задания: кабинет Конструкция подвижного состава

Максимальное время выполнения задания - 1 мин

При выполнении задания вы можете воспользоваться: измерительные приборы, шаблонами

Внимательно прочитайте и выполните задание.

Коды проверяемых результатов обучения: ПО. 1, ПО.2, У. 1, 3.1, 3.2

Текст задания :Проверка толщины гребня колесной пары шаблонами и измерительным инструментом

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ИЗ) ВАРИАНТ №2

Инструкция:

Место (время) выполнения задания: кабинет Конструкция подвижного состава

Максимальное время выполнения задания - 1 мин

При выполнении задания вы можете воспользоваться: измерительные приборы, шаблонами

Внимательно прочитайте и выполните задание.

Коды проверяемых результатов обучения: ПО. 1, ПО.2, У. 1, 3.1, 3.2

Текст задания:Проверка износа поверхности катания колесной пары

шаблонами и измерительным инструментом

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ИЗ) ВАРИАНТ №3 Инструкция:

Место (время) выполнения задания: кабинет Конструкция подвижного состава

Максимальное время выполнения задания - 1 мин

При выполнении задания вы можете воспользоваться: измерительные приборы, шаблонами

Внимательно прочитайте и выполните задание.

Коды проверяемых результатов обучения: ПО.1, ПО.2, У.1, 3.1, 3.2

Текст задания:Проверка толщины обода колесной пары шаблонами и

измерительным инструментом

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ИЗ) ВАРИАНТ №4 Инструкция:

Место (время) выполнения задания: кабинет Конструкция подвижного состава

Максимальное время выполнения задания – 2 мин

При выполнении задания вы можете воспользоваться: измерительные приборы, шаблонами

Внимательно прочитайте и выполните задание.

Коды проверяемых результатов обучения: ПО.1, ПО.2, У.1, 3.1, 3.2 Текст задания:Проверка геометрических характеристик подшипников

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ИЗ) ВАРИАНТ №5 Инструкция:

Место (время) выполнения задания: кабинет Конструкция подвижного

состава

Максимальное время выполнения задания - 1 мин

При выполнении задания вы можете воспользоваться; измерительные приборы, шаблонами

Внимательно прочитайте и выполните задание.

Коды проверяемых результатов обучения: ПО.1, ПО.2, У.1, 3.1, 3.2

Текст задания: Проверка износа малого зуба автосцепки СА-3 шаблоном 873

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) ВАРИАНТ №6 Инструкция:

Место (время) выполнения задания: кабинет Конструкция подвижного состава

Максимальное время выполнения задания - 1 мин

При выполнении задания вы можете воспользоваться; измерительные приборы, шаблонами

Внимательно прочитайте и выполните задание.

Коды проверяемых результатов обучения: ПО. 1, ПО.2, У. 1, 3.1, 3.2

Текст задания: Проверка износа большого зуба автосцепки СА-3 шаблоном

873

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) ВАРИАНТ №7 Инструкция:

Место (время) выполнения задания: кабинет Конструкция подвижного состава

Максимальное время выполнения задания - 1 мин

При выполнении задания вы можете воспользоваться: измерительные приборы, шаблонами

Внимательно прочитайте и выполните задание.

Коды проверяемых результатов обучения: ПО.1, ПО.2, У.1, 3.1, 3.2 Текст задания : Проверка уширения зева автосцепки СА-3 шаблоном 873

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ИЗ) ВАРИАНТ №8 Инструкция:

Место (время) выполнения задания: кабинет Конструкция подвижного

состава

Максимальное время выполнения задания - 1 мин

При выполнении задания вы можете воспользоваться: измерительные приборы, шаблонами

Внимательно прочитайте и выполните задание.

Коды проверяемых результатов обучения: ПО.1, ПО.2, У.1, 3.1, 3.2 Текст задания: Проверка износа замка автосцепки СА-3 шаблоном 873

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ИЗ) ВАРИАНТ №9 Инструкция:

Место (время) выполнения задания: кабинет Конструкция подвижного

состава

Максимальное время выполнения задания - 1 мин

При выполнении задания вы можете воспользоваться: измерительные приборы, шаблонами

Внимательно прочитайте и выполните задание.

Коды проверяемых результатов обучения: ПО. 1, ПО.2, У. 1, 3.1, 3.2

Текст задания :Проверка работы предохранителя от саморасцепа автосцепки

СА-3 шаблоном 873

    - Пакет экзаменатора:

Условия:

а) Вид и форма промежуточной аттестации', контрольная работа

б) Количество вариантов каждого задания'. 9 (по количеству студентов группы или подгруппы)

в)	Проверяемые результаты обучения и критерии оценок'.

Практическое задание (ПЗ) Вариант №1

| Проверяемые результаты обучения: | Текст задания | Критерии оценки |
| --- | --- | --- |
| ПО.1 оформления технической и технологической документации; ПО.2 разработки технологических процессов на ремонт деталей, узлов; У. 1 выбирать необходимую техническую и технологическую документацию - техническую и технологическую документацию, применяемую при ремонте, обслуживании и эксплуатации подвижного состава; - типовые технологические процессы на ремонт деталей и узлов подвижного состава. | Проверка толщины гребня колесной пары шаблонами и измерительным инструментом | 5 «отлично»: алгоритм воспроизведён в полном объёме без ошибок; высокая степень ориентированности в материале. |
|  |  | 4 «хорошо»: алгоритм воспроизведён в полном объёме с единичными (не более двух) ошибками; хорошая степень ориентированности в материале. |
|  |  | 3 «удовлетворительно»: алгоритм воспроизведён в полном объёме с тремя и более ошибками; удовлетворительная степень ориентированности в материале. |
|  |  | 2 «неудовлетворительно»: алгоритм воспроизведён не в полном объёме и (или) с принципиальными ошибками; низкая степень или полное отсутствие ориентированности в материале. |
| Практическое задание (ПЗ) Вариант №2 |  |  |
| Проверяемые результаты обучения: | Текст задания | Критерии оценки |
| ПО.1 оформления технической и технологической документации; ПО.2 разработки технологических процессов на ремонт деталей, узлов; У. 1 выбирать необходимую техническую и технологическую документацию - техническую и технологическую документацию, применяемую при ремонте, обслуживании и эксплуатации подвижного состава; - типовые технологические процессы на ремонт деталей и | Проверка износа поверхности катания колесной пары шаблонами и измерительным инструментом | 5 «отлично»:алгоритм воспроизведён в полном объёме без ошибок; высокая степень ориентированности в материале. |
|  |  | 4 «хорошо»: алгоритм воспроизведён в полном объёме с единичными (не более двух) ошибками; хорошая степень ориентированности в материале. |
|  |  | 3 «удовлетворительно»: алгоритм воспроизведён в полном объёме с тремя и |

| узлов подвижного состава. |  | более ошибками; удовлетворительная степень ориентированности в материале. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2 «неудовлетворительно»: алгоритм воспроизведён не в полном объёме и (или) с принципиальными ошибками; низкая степень или полное отсутствие ориентированности в материале. |

Практическое задание (ПЗ) Вариант №3

| Проверяемые результаты обучения: | Текст задания | Критерии оценки |
| --- | --- | --- |
| ПО.1 оформления технической и технологической документации; ПО.2 разработки технологических процессов на ремонт деталей, узлов; У. 1 выбирать необходимую техническую и технологическую документацию - техническую и технологическую документацию, применяемую при ремонте, обслуживании и эксплуатации подвижного состава; - типовые технологические процессы на ремонт деталей и узлов подвижного состава. | Проверка толщины обода колесной пары шаблонами и измерительным инструментом | 5 «отлично»:алгоритм воспроизведён в полном объёме без ошибок; высокая степень ориентированности в материале. |
|  |  | 4 «хорошо»: алгоритм воспроизведён в полном объёме с единичными (не более двух) ошибками; хорошая степень ориентированности в материале. |
|  |  | 3 «удовлетворительно»: алгоритм воспроизведён в полном объёме с тремя и более ошибками; удовлетворительная степень ориентированности в материале. |
|  |  | 2 «неудовлетворительно»: алгоритм воспроизведён не в полном объёме и (или) с принципиальными ошибками; низкая степень или полное отсутствие ориентированности в материале. |

Практическое задание (ПЗ) Вариант №4

| Проверяемые результаты обучения: | Текст задания | Критерии оценки |
| --- | --- | --- |
| ПО.1 оформления технической и технологической документации; ПО.2 разработки технологических процессов на ремонт деталей, узлов; У. 1 выбирать необходимую техническую и технологическую документацию 3.1 техническую и | Проверка геометрических характеристик подшипников | 5 «отлично»:алгоритм воспроизведён в полном объёме без ошибок; высокая степень ориентированности в материале. |
|  |  | 4 «хорошо»: алгоритм воспроизведён в полном объёме с единичными (не более двух) ошибками; |

| технологическую документацию, применяемую при ремонте, обслуживании и эксплуатации подвижного состава; 3.2 типовые технологические процессы на ремонт деталей и узлов подвижного состава. |  | хорошая степень ориентированности в материале. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3 «удовлетворительно»: алгоритм воспроизведён в полном объёме с тремя и более ошибками; удовлетворительная степень ориентированности в материале. |
|  |  | 2 «неудовлетворительно»: алгоритм воспроизведён не в полном объёме и (или) с принципиальными ошибками; низкая степень или полное отсутствие ориентированности в материале. |

Практическое задание (ПЗ) Вариант №5

| Проверяемые результаты обучения: | Текст задания | Критерии оценки |
| --- | --- | --- |
| ПО.1 оформления технической и технологической документации; ПО.2 разработки технологических процессов на ремонт деталей, узлов; У. 1 выбирать необходимую техническую и технологическую документацию - техническую и технологическую документацию, применяемую при ремонте, обслуживании и эксплуатации подвижного состава; - типовые технологические процессы на ремонт деталей и узлов подвижного состава. | Проверка износа малого зуба автосцепки СА-3 шаблоном 873 | 5 «отлично»:алгоритм воспроизведён в полном объёме без ошибок; высокая степень ориентированности в материале. |
|  |  | 4 «хорошо»: алгоритм воспроизведён в полном объёме с единичными (не более двух) ошибками; хорошая степень ориентированности в материале. |
|  |  | 3 «удовлетворительно»: алгоритм воспроизведён в полном объёме с тремя и более ошибками; удовлетворительная степень ориентированности в материале. |
|  |  | 2 «неудовлетворительно»: алгоритм воспроизведённе в полном объёме и (или) с принципиальными ошибками; низкая степень или полное отсутствие ориентированности в материале. |

Практическое задание (ПЗ) Вариант №6

| Проверяемые результаты обучения: | Текст задания | Критерии оценки |
| --- | --- | --- |
| ПО.1 оформления технической и технологической документации; | Проверка износа большого зуба автосцепки СА-3 шаблоном 873 | 5 «отлично»:алгоритм воспроизведён в полном объёме без ошибок; |

| ПО.2 разработки технологических процессов на ремонт деталей, узлов; У. 1 выбирать необходимую техническую и технологическую документацию - техническую и технологическую документацию, применяемую при ремонте, обслуживании и эксплуатации подвижного состава; - типовые технологические процессы на ремонт деталей и узлов подвижного состава. |  | высокая степень ориентированности в материале. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4 «хорошо»: алгоритм воспроизведён в полном объёме с единичными (не более двух) ошибками; хорошая степень ориентированности в материале. |
|  |  | 3 «удовлетворительно»: алгоритм воспроизведён в полном объёме с тремя и более ошибками; удовлетворительная степень ориентированности в материале. |
|  |  | 2 «неудовлетворительно»: алгоритм воспроизведён не в полном объёме и (или) с принципиальными ошибками; низкая степень или полное отсутствие ориентированности в материале. |

Практическое задание (ПЗ) Вариант №7

| Проверяемые результаты обучения: | Текст задания | Критерии оценки |
| --- | --- | --- |
| ПО.1 оформления технической и технологической документации; ПО.2 разработки технологических процессов на ремонт деталей, узлов; У. 1 выбирать необходимую техническую и технологическую документацию - техническую и технологическую документацию, применяемую при ремонте, обслуживании и эксплуатации подвижного состава; - типовые технологические процессы на ремонт деталей и узлов подвижного состава. | Проверка уширения зева автосцепки СА-3 шаблоном 873 | 5 «отлично»:алгоритм воспроизведён в полном объёме без ошибок; высокая степень ориентированности в материале. |
|  |  | 4 «хорошо»: алгоритм воспроизведён в полном объёме с единичными (не более двух) ошибками; хорошая степень ориентированности в материале. |
|  |  | 3 «удовлетворительно»: алгоритм воспроизведён в полном объёме с тремя и более ошибками; удовлетворительная степень ориентированности в материале. |
|  |  | 2 «неудовлетворительно»: алгоритм воспроизведён не в полном объёме и (или) с принципиальными ошибками; низкая степень или полное отсутствие ориентированности в материале. |

Практическое задание (ПЗ) Вариант №8

| Проверяемые результаты обучения: | Текст задания | Критерии оценки |
| --- | --- | --- |
| ПО. 1 оформления технической и технологической документации; ПО.2 разработки технологических процессов на ремонт деталей, узлов; У. 1 выбирать необходимую техническую и технологическую документацию - техническую и технологическую документацию, применяемую при ремонте, обслуживании и эксплуатации подвижного состава; - типовые технологические процессы на ремонт деталей и узлов подвижного состава. | Проверка износа замка автосцепки СА-3 шаблоном 873 | 5 «отлично»: алгоритм воспроизведён в полном объёме без ошибок; высокая степень ориентированности в материале. |
|  |  | 4 «хорошо»: алгоритм воспроизведён в полном объёме с единичными (не более двух) ошибками; хорошая степень ориентированности в материале. |
|  |  | 3 «удовлетворительно»: алгоритм воспроизведён в полном объёме с тремя и более ошибками; удовлетворительная степень ориентированности в материале. |
|  |  | 2 «неудовлетворительно»: алгоритм воспроизведён не в полном объёме и (или) с принципиальными ошибками; низкая степень или полное отсутствие ориентированности в материале. |

Практическое задание (ПЗ) Вариант №9

| Проверяемые результаты обучения: | Текст задания | Критерии оценки |
| --- | --- | --- |
| ПО.1 оформления технической и технологической документации; ПО.2 разработки технологических процессов на ремонт деталей, узлов; У. 1 выбирать необходимую техническую и технологическую документацию - техническую и технологическую документацию, применяемую при ремонте, обслуживании и эксплуатации подвижного состава; - типовые технологические процессы на ремонт деталей и узлов подвижного состава. | Проверка работы предохранителя от саморасцепа автосцепки СА-3 шаблоном 873 | 5 «отлично»:алгоритм воспроизведён в полном объёме без ошибок; высокая степень ориентированности в материале. |
|  |  | 4 «хорошо»: алгоритм воспроизведён в полном объёме с единичными (не более двух) ошибками; хорошая степень ориентированности в материале. |
|  |  | 3 «удовлетворительно»: алгоритм воспроизведён в полном объёме с тремя и более ошибками; удовлетворительная степень ориентированности в материале. |
|  |  | 2 «неудовлетворительно»: алгоритм воспроизведён |

|  |  | не в полном объёме и (или) с принципиальными ошибками; низкая степень или полное отсутствие ориентированности в материале. |
| --- | --- | --- |

3. Оценка по производственной практике ПП.03.01 Конструкторско-

технологическая

  - Общие положения

Целью оценки по производственной практике является оценка профессиональных и общих компетенций; практического опыта и умений.

Оценка по производственной практике выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности студента на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.

  - Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по профессиональному модулю

Таблица 3

| Виды работ | Проверяемые результаты (ПК, ОК, ПО, У, ЛР) |
| --- | --- |
| 1 Оформление технической и технологической документации в соответствии с ЕСКД, ЕСТД и СНиП: - заполнение и оформление различной технологической документации (заполнение маршрутной карты, карты дефектации, карты эскизов, карты технологического процесса ремонта тепловозов и дизель поездов); - анализ технической и технологической документации по заданию. | ПК 3.1, ПК 3.2, OK 1 - ОК 9, ПО.1, ПО.2, У.1, ЛР13 |
| 2 Разработка технологического процесса ремонта деталей и узлов: - колесной пары; - роликовой буксы; - рессорного подвешивания; - тормозной рычажной передачи; - колесно-моторного блока и подвешивания тягового двигателя; - рамы тележки; - автосцепного устройства; - кузова; - остовов и полюсов тягового генератора; - щеткодержателей; - якоря тягового двигателя; - аккумуляторной батареи; - электропневматического контактора; - электромагнитного контактора; -реверсора; - группового контактора; - контроллера машиниста; - регулятора напряжения; - компрессора; - группового контактора; - контроллера машиниста; - регулятора напряжения; - компрессора; | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 1 - ОК 9, ПО.1, ПО.2, У.1,ЛР13 |
| 3 Наблюдение и оценка организации различных циклов производственного процесса работы локомотивного депо | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 1 - ОК 9, ПО.1, ПО.2, У.1,ЛР13 |

  - Форма аттестационного листа

Характеристика
профессиональной деятельности

студента во время производственной практики (по профилю специальности) (злектроподвижной состав) ПП.03.01 Конструкторско-технологическая

Студент(ка)

(фамилия, имя, отчество)

обучающийся (-аяся) по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог(электроподвижной состав). Базовая подготовка.

Успешно прошёл (-ла) производственную практику ПП 03.01 Конструкторско-технологическая по профессиональному модулю ПМ ОЗ Участие в конструкторско-технологической деятельности (по видам подвижного состава) (злектроподвижной состав)

в объеме 36 часов с «	»	20	г. по «	»	20	г.

в _______________________________________________________________________________

| Работы, выполненные студентом во время практики |  | Выполнение работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| Виды | Объем \ час. |  |  |
| 1 Оформление технической и технологической документации в соответствии с ЕСКД, ЕСТД и СНиП: - заполнение и оформление различной технологической документации (заполнение маршрутной карты, карты дефектации, карты эскизов, карты технологического процесса ремонта тепловозов и дизель поездов); - анализ технической и технологической документации по заданию. | 10 | Умеет проводить анализ методов организации различных циклов производственного процесса работы депо. |  |
| 2 Разработка технологического процесса ремонта деталей и узлов: - колесной пары; - роликовой буксы; - рессорного подвешивания; - тормозной рычажной передачи; - колесно-моторного блока и подвешивания тягового двигателя; - рамы тележки; - автосцепного устройства; - кузова; - остовов и полюсов тягового генератора; - щеткодержателей; - якоря тягового двигателя; - аккумуляторной батареи; - электропневматического контактора; - электромагнитного контактора; -реверсора; - группового контактора; - контроллера машиниста; - регулятора напряжения; - компрессора; | 18 | Работы произведены в соответствии с технологией и требованиями техники безопасности |  |
| Наблюдение и оценка организации различных циклов производственного процесса работы локомотивного депо | 4 | Работы произведены в соответствии с технологией и требованиями техники безопасности |  |

| Оценка по практике в целом (дифференцированный зачёт): |  |  |
| --- | --- | --- |

«	»	 20	г.

/	/

(Подпись и Ф.И.О. руководителя практики, ответственного лица организации, где проходила практика)

/	/

(Подпись и Ф.И.О. руководителя организации, где проходила практика)

М.П.

4. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного)

4.1 Паспорт

Экзамен (квалификационный) является формой итоговой аттестации по профессиональным модулям ПМ 01 Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава, ПМ 03 Участие в конструкторско-технологической деятельности(по видам подвижного состава) (электроподвижной состав)по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав), и проводится в 8-м семестре и проводится комплексно.

Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) очной и заочной форм обучения ПМ 03 Участие в конструкторско-технологической деятельности(по видам подвижного состава) (электроподвижной состав)указан в Контрольно-оценочных материалах для экзамена (квалификационного) по ПМ 01 Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава.